更正

2.1程序为

#include <reg51.h>		//包含头文件reg51.h

sbit P1_0=P1^0;			//定义位名称

void delay(unsigned char i);	//延时函数声明

void main()		    	//主函数

{

while(1) {

P1_0=0;

delay(20);

P1_0=1;

delay(20);

}

}

void  delay(unsigned char i)	//延时函数

{

unsigned char j,k;

for(k=0;k<i;k++)

for(j=0;j<255;j++);

}

2.2 程序部分内容不严谨，更正如下：

#include "at89x51.h"		   //调用头文件

void delay(unsigned char i);

void main()				   //主函数

{

unsigned	int j;			//定义局部变量

unsigned w=0xfe;

while(1)

{

w=0xfe;             //即二进制数11111110

for(j=0;j<8;j++)	   //8次循环点亮P0口8盏灯

{

P0=w;  		   //点亮P0口一盏灯

delay(10);	   //调用延时函数

w=w<<1;	   //w左移一位并重新附给w

}

}

}

void delay(unsigned char i)		 //延时函数，无符号形式参数i为形式参数

{

unsigned char j,k;		         //定义无符号字符型变量 j,k

for(k=0;k<i;k++)		     //双重for循环语句实现软件延时

for(j=0;j<255;j++);

}

4.3原文中

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

uchar table[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};		   //灯的输出值，表示哪个等将点亮

..

/*键扫描子程序*/

void  keyscan(void)

{

P1=0x0F;         //低四位输入

…

/*判断键是否按下*/

void  keydown(void)

{

P1=0xF0;

while(P1==0xF0);  //等待键释放

if(P1!=0xF0)

{

keyscan();

beep();

}

}

…

main()

{

P0=0xFF;        //置P0口

P2=0xFF;        //置P2口

while(1)

{

keydown();

if(key<8)

{

P0=table[key];

P2=0xFF;

}

else

{

P0=0xFF;

P2=table[key-8];

}

}

}

任务5.2 程序中的

TMOD=0x01;   // 置T为工作方式2

更正为：

TMOD=0x02;   // 置T0为工作方式2

直观控制法中下列程序去掉即可。

P1=0x06;

delay1s( );