微机原理教材（第4版）勘误表

1．P104 第10行，【例3-3】

原：指令“MOV BL,ES:[1200H]”表示将ES段中偏移地址为1200H单元的内容送到BL寄存器中。

改为：指令“MOV BL,ES:[1200H]”表示将附加段中偏移地址为1200H单元的内容送到BL寄存器中。

2．P106 图3-6（修改内容为红色圈中内容）

图3-6   寄存器相对寻址示意图

3．p126页，第5行

原：并将统计结果存入BUFFER单元。

改为：并将统计结果存入BUFFER字单元中（即：BUFFER为16位存储器操作数）。

4．p143页，【例3-46】，应该是DWORD不是DW0RD

原：设DS=6000H，SI=0560H，执行指令CALL DW0RD PTR[SI]

改为：设DS=6000H，SI=0560H，执行指令CALL DWORD PTR[SI]

5．p168 第10行：

原：附录C

改为：附录D。

6．p170 倒数第5行

原：附录C.3

改为：附录D.3

7．p177 例4-17中程序倒数第二行：

原： DSEG ENDS

改为：CSEG ENDS

8．P187页，【例4-25】程序段修改如下：（红色字为修改或添加的内容）：

程序如下：

DATA   SEGMENT

BUFF1  DB  4FH，0B6H，7CH，34H， 56H，1FH	；数1

BUFF2  DB  13H， 24H，57H，68H，0FDH，9AH	；数2

SUM    DB  8 DUP（？）				        ；和

CONT   DB  3						            ；数的字长为3

DATA   ENDS

；

CODE   SEGMENT

ASSUME CS:CODE，DS:DATA

START：MOV  AX，DATA

MOV  DS，AX

MOV  SI，OFFSET BUFF1	    ；SI指向数1

MOV  DI，OFFSET BUFF2	    ；DI指向数2

MOV  BX，OFFSET SUM      ；BX指向存放和的单元

XOR  CX，CX              ；使CX=0，并同时使CF←0

MOV  CL，CONT		         ；共3个字，要做3次加法

GOON： MOV   AX，[SI]		    ；取数1的一个字

ADC   AX，[DI]	        ；加上数2的相应字

PUSHF                    ；保护状态标志

ADD   SI，2		        ；修改指针

ADD   DI，2

MOV   [BX]，AX	        ；存本次加的结果

ADD   BX，2

POPF                     ；恢复状态标志

LOOP  GOON		        ；未加完，则循环

ADC  BYTE PTR[BX],0      ；保存最高位可能存在的进位

MOV   AH，4CH

INT   21H			        ；返回DOS

CODE  ENDS

END   START

9．p217，图5-26

改：下图中输出端信号 Y0应加上横线（图中红圈处）

10．p228页，倒数第5行。

原：为了克服贯穿读出法中每次数据写入都要访问主存、从而。。。

改为：为了克服写直达法中每次数据写入都要访问主存、从而。。。

11．p229 小标题5.4.4上第一行：

原： 这样保证了Cache和主存中的数据不致产生冲突

改为：这样就保证了Cache和主存中数据的一致性。

12．P233页，图5-44

改：去掉图中的74LS244（红圈处）

13．P256页，标题6.4.2下方第2行

原：中断源识别（中断判优）、中断处理、中断服务和中断返回。

改为：中断源识别（中断判优）、中断响应、中断处理和中断返回。

14．p298 图7-13：

图7-13 8253与8088系统总线的连接

改为：（连接IOR和IOW的是与非门）

15．P312 倒数第2行

原：利用C口的PC4输出锁存信号，在低4位中选取PC0作为BUSY信号的输入。

改为：利用C口的PC6输出锁存信号，在低4位中选取PC1作为BUSY信号的输入。

16．P331页倒数第6行：

原：（2）编写8255和8253的初始化程序。其中，9253的OUT1端输出100Hz方波，

改为：（2）编写8255和8253的初始化程序。其中，8253的OUT1端输出100Hz方波，

17．P353 图8-21（修改内容为红色圈中内容）

18．P334页，第3行

原：4V电压对应的数字量=4×255/5=204=CDH，

改为：4V电压对应的数字量=4×255/5=204=CCH

19．P334页，第10行：程序中

原：CMP AL,0CDH

改为：CMP AL,0CCH