# 第1章  芯片结构及性能概述

TMS320C2000系列是美国TI公司推出的最佳测控应用的定点DSP芯片，其主流产品分为四个系列：C20x、C24x、C27x和C28x。C20x可用于通信设备、数字相机、嵌入式家电设备等；C24x主要用于数字马达控制、电机控制、工业自动化、电力转换系统等。近年来，TI公司又推出了具有更高性能的改进型C27x和C28x系列芯片，进一步增强了芯片的接口能力和嵌入功能，从而拓宽了数字信号处理器的应用领域。

TMS320C28x系列是TI公司最新推出的DSP芯片，是目前国际市场上最先进、功能最强大的32位定点DSP芯片。它既具有数字信号处理能力，又具有强大的事件管理能力和嵌入式控制功能，特别适用于有大批量数据处理的测控场合，如工业自动化控制、电力电子技术应用、智能化仪器仪表及电机、马达伺服控制系统等。本章将介绍TMS320C28x系列芯片的结构、性能及特点，并给出该系列芯片的引脚分布及引脚功能。

## 1.1  TMS320C28x系列芯片的结构及性能

C28x系列的主要片种为TMS320F2810和TMS320F2812。两种芯片的差别是：F2812内含128K×16位的片内Flash存储器，有外部存储器接口，而F2810仅有64K×16位的片内Flash存储器，且无外部存储器接口。其硬件特征如表1-1所示。

表1-1  硬件特征

| 特 征 | F2810 | F2812 |
| --- | --- | --- |
| 指令周期（150MHz） | 6.67ns | 6.67ns |
| SRAM（16位/字） | 18K | 18K |
| 3.3V片内Flash（16位/字） | 64K | 128K |
| 片内Flash/SRAM的密钥 | 有 | 有 |
| Boot ROM | 有 | 有 |
| 掩膜ROM | 有 | 有 |
| 外部存储器接口 | 无 | 有 |
| 事件管理器A和B（EVA和EVB） | EVA、EVB | EVA、EVB |
| *通用定时器 | 4 | 4 |
| *比较寄存器/脉宽调制 | 16 | 16 |
| *捕获/正交解码脉冲电路 | 6/2 | 6/2 |
| 看门狗定时器 | 有 | 有 |
| 12位的ADC | 有 | 有 |
| *通道数 | 16 | 16 |
| 续表 |  |  |
| 特 征 | F2810 | F2812 |
| 32位的CPU定时器 | 3 | 3 |
| 串行外围接口 | 有 | 有 |
| 串行通信接口（SCI）A和B | SCIA、SCIB | SCIA、SCIB |
| 控制器局域网络 | 有 | 有 |
| 多通道缓冲串行接口 | 有 | 有 |
| 数字输入/输出引脚（共享） | 有 | 有 |
| 外部中断源 | 3 | 3 |
| 供电电压 | 核心电压1.8V I/O电压3.3V | 核心电压1.8V I/O电压3.3V |
| 封装 | 128针PBK | 179针GHH，176针PGF |
| 温度选择‡ A：-40℃ ~ +85℃ S：-40℃ ~ +125℃ | PBK 仅适用于TMS | PGF和GHH 仅适用于TMS |
| 产品状况‡‡ 产品预览（PP） 高级信息（AI） 产品数据（PD） | AI （TMP）‡‡‡ | AI （TMP）‡‡‡ |

注：‡	“S”是温度选择（-40℃ ~ +125℃）的特征化数据，仅对TMS是适用的。

‡‡	产品预览（PP）：在开发阶段的形成和设计中与产品有关的信息，特征数据和其他规格是设计的目标。TI保留了正确的东西，更换或者终止了一些没有注意到的产品。
高级信息（AI）：在开发阶段的取样和试制中与新产品有关的信息，特征数据和其他规格用以改变那些没有注意到的东西。
产品数据（PD）：是当前公布的数据信息，产品遵守TI的每项标准保修规格，但产品加工不包括对所有参数的测试。

‡‡‡	TMP：最终的硅电路小片，它与器件的电气特性相一致，但是没有进行全部的品质和可靠性检测。

C28x系列芯片的主要性能如下。

1．	高性能静态CMOS（Static CMOS）技术

- 150MHz（时钟周期6.67ns）

- 低功耗（核心电压1.8V，I/O口电压3.3V）

- Flash编程电压3.3V

2．	JTAG边界扫描（Boundary Scan）支持

3．	高性能的32位中央处理器（TMS320C28x）

- 16位×16位和32位×32位乘且累加操作

- 16位×16位的两个乘且累加

- 哈佛总线结构（Harvard Bus Architecture）

- 强大的操作能力

- 迅速的中断响应和处理

- 统一的寄存器编程模式

- 可达4兆字的线性程序地址

- 可达4兆字的数据地址

- 代码高效（用C/C++或汇编语言）

- 与TMS320F24x/LF240x处理器的源代码兼容

4．	片内存储器

- 8K×16位的Flash存储器

- 1K×16位的OTP型只读存储器

- L0和L1：两块4K×16位的单口随机存储器（SARAM）

- H0：一块8K×16位的单口随机存储器

- M0和M1：两块1K×16位的单口随机存储器

5．	根只读存储器（Boot ROM）4K×16位

- 带有软件的Boot模式

- 标准的数学表

6．	外部存储器接口（仅F2812有）

- 有多达1MB的存储器

- 可编程等待状态数

- 可编程读/写选通计数器（Strobe Timing）

- 三个独立的片选端

7．	时钟与系统控制

- 支持动态的改变锁相环的频率

- 片内振荡器

- 看门狗定时器模块

8．	三个外部中断

9．	外部中断扩展（PIE）模块

- 可支持96个外部中断，当前仅使用了45个外部中断

10．128位的密钥（Security Key/Lock）

- 保护Flash/OTP和L0/L1 SARAM

- 防止ROM中的程序被盗

11．3个32位的CPU定时器

12．马达控制外围设备

- 两个事件管理器（EVA、EVB）

- 与C240兼容的器件

13．串口外围设备

- 串行外围接口（SPI）

- 两个串行通信接口（SCIs），标准的UART

- 改进的局域网络（eCAN）

- 多通道缓冲串行接口（McBSP）和串行外围接口模式

14．12位的ADC，16通道

- 2×8通道的输入多路选择器

- 两个采样保持器

- 单个的转换时间：200ns

- 单路转换时间：60ns

15．最多有56个独立的可编程、多用途通用输入/输出（GPIO）引脚

16．高级的仿真特性

- 分析和设置断点的功能

- 实时的硬件调试

17．开发工具

- ANSI C/C++编译器/汇编程序/连接器

- 支持TMS320C24x/240x的指令

- 代码编辑集成环境

- DSP/BIOS

- JTAG扫描控制器（TI或第三方的）

- 硬件评估板

18．低功耗模式和节能模式

- 支持空闲模式、等待模式、挂起模式

- 停止单个外围的时钟

19．封装方式

- 带外部存储器接口的179球形触点BGA封装

- 带外部存储器接口的176引脚低剖面四芯线扁平LQFP封装

- 没有外部存储器接口的128引脚贴片正方扁平PBK封装

20．温度选择

- A：-40℃ ~ +85℃

- S：-40℃ ~ +125℃

C28x系列芯片的功能框图如图1-1所示。

代码保护的模块

图1-1  C28x功能框图

注：+ 器件上提供96个中断，45个可用；+ XINTF在F2810上不可用。

## 1.2  引脚分布及引脚功能

TMS320F2812芯片的封装方式为179引脚GHH球形网格阵列BGA（Ball Grid Array）封装和176引脚PGF低剖面四芯线扁平LQFP（Low-profile Quad）封装，其引脚分布分别如图1-2（BGA封装底视图）和图1-3（LQFP封装顶视图）所示。TMS320F2810芯片的封装方式为128引脚PBK LQFP封装，其引脚分布情况如图1-4（顶视图）所示。

表1-2详细描述了芯片F2810和F2812的引脚功能及信号情况。所有输入引脚的电平均与TTL兼容；所有引脚的输出均为3.3V CMOS电平；输入不能承受5V电压；上拉电    流/下拉电流均为100μA。所有引脚的输出缓冲器驱动能力（有输出功能的）典型值是4mA。

图1-2  179引脚BGA封装底视图

图1-3  176引脚LQFP封装顶视图

图1-4  128引脚PBK封装顶视图

表1-2  引脚功能和信号情况‡

|  | 名 字 | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XINTF信号（只限于F2812） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[18] | D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[17] | B7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[16] | A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[15] | B9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[14] | A10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[13] | E10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[12] | C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 19位地址总线 |  |  |  |  |  |
|  | XA[11] | A14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[10] | C12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[9] | D14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[8] | E12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[7] | F12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[6] | G14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[5] | H13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[4] | J12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[3] | M11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[2] | N10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[1] | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XA[0] | G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[15] | A9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  | 16位数据总线 |  |  |  |  |  |
|  | XD[14] | B11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[13] | J10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[12] | L14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[11] | N9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[10] | L9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[9] | M8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[8] | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[7] | L5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[6] | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[5] | J5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[4] | K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[3] | J3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[2] | H5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[1] | H3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XD[0] | G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 字 |  |  |  | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XINTF信号（仅F2812） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XMP/ |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  | 可选择微处理器/微计算机模式。可以在两者之间切换。为高电平时外部接口上的区域7有效，为低电平时区域7无效，可使用片内的Boot ROM功能。复位时该信号被锁存在XINTCNF2寄存器中，通过软件可以修改这种模式的状态。此信号是异步输入，并与XTIMCLK同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E7 |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  | 外部DMA保持请求信号。为低电平时请求XINTF释放外部总线，并把所有的总线与选通端置为高阻态。当对总线的操作完成且没有即将对XINTF进行访问时，XINTF释放总线。此信号是异步输入并与XTIMCLK同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K10 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 外部DMA保持确认信号。当XINTF响应的请求时呈低电平，所有的XINTF总线和选通端呈高阻态。和信号同时发出。当有效（低）时外部器件只能使用外部总线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XZCS0AND1 |  |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | XINTF区域0和区域1的片选，当访问XINTF区域0或1时有效（低） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XZCS2 |  |  | P13 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | XINTF区域2的片选。当访问XINTF区域2时有效（低） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XZCS6AND7 |  |  | B13 |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | XINTF区域6和7的片选。当访问区域6或7时有效（低） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N11 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 写有效。有效时为低电平。写选通信号是每个区域操作的基础，由XTIMINGx寄存器的前一周期、当前周期和后一周期的值确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 读有效。低电平读选通。读选通信号是每个区域操作的基础，由XTIMINGx寄存器的前一周期、当前周期和后一周期的值确定。注意：XRD和XWE是互斥信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XR/W |  |  | N4 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 通常为高电平，当为低电平时表示处于写周期，当为高电平时表示处于读周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 字 |  |  |  |  | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XREADY |  |  |  |  | B6 |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  | 数据准备输入，被置1表示外设已为访问做好准备。XREADY可被设置为同步或异步输入。在同步模式中，XINTF接口块在当前周期结束之前的一个XTIMCLK时钟周期内要求XREADY有效。在异步模式中，在当前的周期结束前XINTF接口块以XTIMCLK的周期作为周期对XREADY采样3次。以XTIMCLK频率对XREADY的采样与XCLKOUT的模式无关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JTAG和其他信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X1/XCLKIN |  |  |  |  | K9 |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 振荡器输入/内部振荡器输入，该引脚也可以用来提供外部时钟。28x能够使用一个外部时钟源，条件是要在该引脚上提供适当的驱动电平，为了适应1.8V内核数字电源（VDD），而不是3.3V的I/O电源（VDDIO）。可以使用一个嵌位二极管去嵌位时钟信号，以保证它的逻辑高电平不超过VDD（1.8V或1.9V）或者去使用一个1.8V的振荡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X2 |  |  |  |  | M9 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 振荡器输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XCLKOUT |  |  |  |  | F11 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 源于SYSCLKOUT的单个时钟输出，用来产生片内和片外等待状态，作为通用时钟源。XCLKOUT与SYSCLKOUT的频率或者相等，或是它的1/2，或是1/4。复位时XCLKOUT = SYSCLKOUT/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TESTSEL |  |  |  |  | A13 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  | PD |  |  |  |  |  |  |  | 测试引脚，为TI保留，必须接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D6 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | I/O |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  | 器件复位（输入）及看门狗复位（输出）。器件复位，XRS使器件终止运行，PC指向地址0x3F FFC0（注：0xXX XXXX中的0x指出后面的数是十六进制数。例如0x3F FFC0=3FFFC0h）当XRS为高电平时，程序从PC所指出的位置开始运行。当看门狗产生复位时，DSP将该引脚驱动为低电平，在看门狗复位期间，低电平将持续512个XCLKIN周期。该引脚的输出缓冲器是一个带有内部上拉（典型值100mA）的开漏缓冲器，推荐该引脚应该由一个开漏设备去驱动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEST1 |  |  |  |  | M7 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | I/O |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 测试引脚，为TI保留，必须悬空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEST2 |  |  |  |  | N7 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | I/O |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 测试引脚，为TI保留，必须悬空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 字 |  |  |  |  | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PD |  |  |  |  |  |  |  |  | 有内部上拉的JTAG测试复位。当它为高电平时扫描系统控制器件的操作。若信号悬空或为低电平，器件以功能模式操作，测试复位信号被忽略 注意：在上不要用上拉电阻。它内部有上拉部件。在强噪声的环境中需要使用附加上拉电阻，此电阻值根据调试器设计的驱动能力而定。一般取22kΩ即能提供足够的保护。因为有了这种应用特性，所以使得调试器和应用目标板都有合适且有效的操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TCK |  |  |  |  | A12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  | JTAG测试时钟，带有内部上拉功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TMS |  |  |  |  | D13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  | JTAG测试模式选择端，有内部上拉功能，在TCK的上升沿TAP控制器计数一系列的控制输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TDI |  |  |  |  | C13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  | 带上拉功能的JTAG测试数据输入端。在TCK的上升沿，TDI被锁存到选择寄存器、指令寄存器或数据寄存器中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TDO |  |  |  |  | D12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | JTAG扫描输出，测试数据输出。在TCK的下降沿将选择寄存器的内容从TDO移出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMU0 |  |  |  |  | D11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  | 带上拉功能的仿真器I/O口引脚0，当为高电平时，此引脚用作中断输入。该中断来自仿真系统，并通过JTAG扫描定义为输入/输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMU1 |  |  |  |  | C9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  | 仿真器引脚1，当为高电平时，此引脚输出无效，用作中断输入。该中断来自仿真系统的输入，通过JTAG扫描定义为输入/输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADC模拟输入信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA7 |  |  |  |  | B5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样/保持A的8通道模拟输入。在器件未上电之前ADC引脚不会被驱动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA6 |  |  |  |  | D5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA5 |  |  |  |  | E5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA4 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA3 |  |  |  |  | B4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA2 |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA1 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINA0 |  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 字 |  |  |  |  |  |  | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB7 |  |  |  |  |  |  | F5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样/保持B的8通道模拟输入。在器件未上电之前ADC引脚不会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB6 |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB5 |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB4 |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB3 |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB2 |  |  |  |  |  |  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB1 |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCINB0 |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCREFP |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC参考电压输出（2V）。需要在该引脚上接一个低ESR（50mΩ~1.5Ω）的10μF陶瓷旁路电容，另一端接至模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCREFM |  |  |  |  |  |  | E4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC参考电压输出（1V）。需要在该引脚上接一个低ESR（50mΩ~1.5Ω）的10μF陶瓷旁路电容，另一端接至模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCRESE-XT |  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC外部偏置电阻（24.9kΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCBGREFN |  |  |  |  |  |  | E6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试引脚，为TI保留，必须悬空 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVSSREFBG |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVDDREFBG |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC模拟电源（3.3V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADCLO |  |  |  |  |  |  | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通低侧模拟输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSSA1 |  |  |  |  |  |  | F3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSSA2 |  |  |  |  |  |  | C5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDA1 |  |  |  |  |  |  | F4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC模拟电源（3.3V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDA2 |  |  |  |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC模拟电源（3.3V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS1 |  |  |  |  |  |  | C6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC数字地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD1 |  |  |  |  |  |  | A6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADC数字电源（1.8V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDAIO |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O模拟电源（3.3V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSSAIO |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | H1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8V或1.9V核心数字电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | P9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | P12 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | K12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | G12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | C14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | B10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD |  |  |  |  |  |  | C8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 字 |  |  |  |  |  |  |  | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | G4 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内核和数字I/O地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | K6 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | P8 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | M10 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  | L11 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | K13 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | J14 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | G13 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | E14 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | B14 |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | D10 |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | C10 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  | B8 |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDAIO |  |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O模拟电源（3.3V） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSSAIO |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O口模拟地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  | J4 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O数字电源（3.3V） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  | L7 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  | L10 |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  | N14 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  | G11 |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDDIO |  |  |  |  |  |  |  | E9 |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDD3VL |  |  |  |  |  |  |  | N8 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flash核电源（3.3V），上电后所有时间内都应将该引脚接至3.3V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通用输入/输出（GPIO）或外围信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GPIOA或EVA信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GPIOA0 |  |  |  |  |  | PWM1（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M12 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或PWM输出引脚＃1 |  |  |  |  |
|  | GPIOA1 |  |  |  |  |  | PWM2（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M14 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或PWM输出引脚＃2 |  |  |  |  |
|  | GPIOA2 |  |  |  |  |  | PWM3（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L12 |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或PWM输出引脚＃3 |  |  |  |  |
|  | GPIOA3 |  |  |  |  |  | PWM4（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L13 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或PWM输出引脚＃4 |  |  |  |  |
|  | GPIOA4 |  |  |  |  |  | PWM5（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K11 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或PWM输出引脚＃5 |  |  |  |  |
|  | GPIOA5 |  |  |  |  |  | PWM6（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K14 |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或PWM输出引脚＃6 |  |  |  |  |
|  | GPIOA6 |  |  |  |  |  | T1PWM-T1CMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J11 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或定时器1输出＃1 |  |  |  |  |

续表

| 名 字 | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 179针GHH 封装 |  |  |  | 176针PGF封装 |  |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOA7 | T2PWM_T2CMP |  |  |  | J13 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或定时器2输出＃2 |  |
| GPIOA8 | CAP1_QEP1（I） |  |  |  | H10 |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或捕获输入＃1 |  |
| GPIOA9 | CAP2_QEP2（I） |  |  |  | F11 |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或捕获输入＃2 |  |
| GPIOA10 | CAP3_QEPI1（I） |  |  |  | F12 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或捕获输入＃3 |  |
| GPIOA11 | TDIRA（I） |  |  |  | F14 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | I/OZ |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或计数器方向 |  |
| GPIOA12 | TCKINA（1） |  |  |  | F13 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO 或计数器时钟输入 |  |
| GPIOA13 | C1TRIP（I） |  |  |  | E13 |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或比较器1输出 |  |
| GPIOA14 | C2TRIP（I） |  |  |  | E11 |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或比较器2输出 |  |
| GPIOA15 | C3TRIP（I） |  |  |  | F10 |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或比较器3输出 |  |
| GPIOB或EVB信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOB0 | PWM7（O） |  |  |  | N2 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或PWM输出引脚＃7 |  |
| GPIOB1 | PWM8（O） |  |  |  | P2 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或PWM输出引脚＃8 |  |
| GPIOB2 | PWM9（O） |  |  |  | N3 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或PWM输出引脚＃9 |  |
| GPIOB3 | PWM10（O） |  |  |  | P3 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或PWM输出引脚＃10 |  |
| GPIOB4 | PWM11（O） |  |  |  | L4 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或PWM输出引脚＃11 |  |
| GPIOB5 | PWM12（O） |  |  |  | M4 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或PWM输出引脚＃12 |  |
| GPIOB6 | T3PWM_T3CMP |  |  |  | K5 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或定时器3输出 |  |
| GPIOB7 | T4PWM_T4CMP |  |  |  | N5 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或定时器4输出 |  |
| GPIOB8 | CAP4_QEP3（I） |  |  |  | M5 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或捕获输入#4 |  |
| GPIOB9 | CAP5_QEP4（I） |  |  |  | M6 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或捕获输入#5 |  |
| GPIOB10 | CAP6_QEPI2（I） |  |  |  | P6 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或捕获输入#6 |  |
| GPIOB11 | TDIRB（I） |  |  |  | L8 |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或定时器方向 |  |
| GPIOB12 | TCLKINB（I） |  |  |  | K8 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或定时器时钟输入 |  |
| GPIOB13 | C4TRIP（I） |  |  |  | N6 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或比较器4输出 |  |
| GPIOB14 | C5TRIP（I） |  |  |  | L6 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或比较器5输出 |  |
| GPIOB15 | C6TRIP（I） |  |  |  | K7 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或比较器6输出 |  |
| GPIOD或EVA信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOD0 | T1CTRIP−PDPINTA（I） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H14 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  | 定时器1比较输出 |  |
| GPIOD1 | T2CTRIP/EVASOC（I） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G10 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  | 定时器2比较输出或EV-A开启外部AD转换输出 |  |
| GPIOD或EVB信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOD5 | T3CTRIPPDPINTB（I） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P10 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  | PU |  |  |  |  |  | 定时器3比较输出 |  |  |
| GPIOD6 | T4CTRIP/EVBSOC（I） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P11 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | I/OZ |  |  |  | PU |  |  |  |  |  | 定时器4比较输出或EV-B开启外部AD转换输出 |  |  |
| 续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 字 | 引脚号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU/PDS |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 179针GHH 封装 |  |  |  |  |  | 176针PGF 封装 |  |  |  |  |  |  | 128针PBK 封装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOE或中断信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOE0 | XINT_XBIO（I） |  |  |  |  |  |  |  | D9 |  |  |  | 149 |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 通用I/O或XINT1或XBIO核心输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOE1 |  |  |  | XINT2_ADCSOC（I） |  |  |  |  | D8 |  |  |  | 151 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  | GPIO或XINT2或开始AD转换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOE2 | XNMI_XINT13（I） |  |  |  |  |  |  |  | E8 |  |  |  | 150 |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或XNMI或XINT13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF或串行外围接口（SPI）信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF0 | SPISIMOA（O） |  |  |  |  |  |  | M1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  | — |  | GPIO或SPI从动输入，主动输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF1 | SPISOMIA（I） |  |  |  |  |  |  | N1 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  | — |  | GPIO或SPI从动输出，主动输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF2 | SPICLKA（I/O） |  |  |  |  |  |  | K2 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  | — |  | GPIO或SPI时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF3 | SPISTEA（I/O） |  |  |  |  |  |  | K4 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  | — |  | GPIO或SPI从动传送使能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF或串行通信接口A（SCI-A）信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF4 | SCITXDA（O） |  |  |  |  |  |  | C7 |  |  |  |  | 155 |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或SCI异步串行口发送数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF5 | SCIRXDA（I） |  |  |  |  |  |  | A7 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或SCI异步串行口接收数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF6 | CANTXA（O） |  |  |  |  |  |  | N12 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或eCAN发送数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF7 | CANRXA（I） |  |  |  |  |  |  | N13 |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  | GPIO或eCAN接收数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF或多通道缓冲串行口（McBSP）信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF8 | MCLKXA（I/O） |  |  |  |  |  |  | J1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  | GPIO或发送时钟 |  |  |
| GPIOF9 | MCLKRA（I/O） |  |  |  |  |  |  | H2 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  | GPIO或接收时钟 |  |  |
| GPIOF10 | MFSXA（I/O） |  |  |  |  |  |  | H4 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  | GPIO或发送帧同步信号 |  |  |
| GPIOF11 | MSXRA（I/O） |  |  |  |  |  |  | J2 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  | GPIO或接收帧同步信号 |  |  |
| GPIOF12 | MDXA（O） |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | GPIO或发送串行数据 |  |  |
| GPIOF13 | MDRA（1） |  |  |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU |  |  | GPIO或接收串行数据 |  |  |
| GPIOF或XF CPU输出信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOF14 |  | XF_XPLLDIS（O） |  |  |  | A11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |  | 此引脚有3个功能： （1）XF—通用输出引脚 （2）XPLLDIS—复位期间此引脚被采样以检查锁相环PLL是否不使能，若该引脚采样为低，PLL将不被使能。此时，不能使用HALT和STANDBY模式 （3）GPIO—通用输入/输出功能 |  |  |  |  |
| GPIOG或串行通信接口B（SCI-B）信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIOG4 |  |  | SCITXDB（O） |  |  | P14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或SCI异步串行口发送数据端 |  |  |  |
| GPIOG5 |  |  | SCIRXDB（I） |  |  | M13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  | I/O/Z |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | GPIO或SCI异步串行口接收数据端 |  |  |  |

注： ‡	除了TDO，CLKOUT，XF，XINTF，EMU0及EMU1引脚之外，所有引脚的输出缓冲器驱动能力（有输出功能的）典型值是4mA。

‡‡	I：输入；O：输出；Z：高阻态。

‡‡‡	PU：引脚有上拉功能；PD：引脚有下拉功能。