第1章  绪    论

TMS320C54xTM DSP是TMS320TM系列DSP产品中的定点数字信号处理器。C54x DSP满足了实时嵌入式应用的一些要求，例如通信方面的应用。

C54x的中央处理单元（CPU）具有改进的哈佛结构，它的特点是最小化的功耗和高度的并行性。除此之外，C54x中多样化的寻址方式和指令集也大大提高了整个系统的性能。

### 1.1  TMS320系列DSP简介

TMS320TM系列DSP包括定点DSP、浮点DSP和多处理器DSP（也称DSPs），其结构是专门为实时的信号处理设计的。TMS320系列DSP有以下一些特性使得该系列的产品有着广阔的应用领域：

- 非常灵活的指令集。

- 固有的操作灵活性。

- 高速运行的性能。

- 创新的并行结构。

- 成本效率高。

- 对C语言的友好的结构。

#### 1.1.1  TMS320系列DSP的历史、发展和优势

1982年，德州仪器公司（TI）推出了TMS320系列中第一代定点DSP产品——TMS320C10。在这一年年末，《电子产品》杂志赠予TMS320C10“年度产品”的称号。TMS320C10成为后续的TMS320系列DSP的模型。

今天，TMS320 DSP系列包括三大DSP平台：TMS320C2000TM、TMS320C5000TM和TMS320C6000TM。在C5000TM DSP平台中又包含三代产品：TMS320C5xTM、TMS320C54xTM和TMS320C55xTM系列。

C5000 DSP平台中的器件都采用了相同的CPU结构，但结合了不同的片内存储器和外设结构。这些不同的结构满足了世界范围内电子市场的很多领域的需要。当把存储器、外设和CPU结合起来集成到单个芯片上时，整个系统的费用就大大地降低了，电路板的体积也减小了。图1-1所示为TMS320系列器件的演化过程。

图1-1  TMS320系列DSP的演化过程

#### 1.1.2  TMS320系列DSP的典型应用

表1-1列出了TMS320系列DSP的一些典型的应用。TMS320 系列DSP与标准的微处理器/微计算机器件相比，可以为传统信号处理问题提供更合适的处理方式，例如处理语音合成和滤波问题。TMS320系列DSP也支持多个操作需要同时进行处理的复杂应用场合。

表1-1  TMS320 系列DSP的典型应用

| 汽 车 | 消 费 | 控 制 |
| --- | --- | --- |
| 自适应车速控制 防滑刹车 蜂窝电话 数字广播 引擎控制 导航和全球定位 振动分析 语音命令 防撞雷达 | 数字广播/电视 教育类玩具 音乐合成器 寻呼机 动力工具 雷达检测器 固态的应答机 | 磁盘驱动控制 引擎控制 激光打印机控制 马达控制 机器人控制 伺服系统控制 |
| 通 用 | 图形/图像 | 工 业 |
| 自适应滤波 卷积 相关 数字滤波 快速傅里叶变换 希尔伯特变换 波形产生 开窗口 | 3-D旋转 动画/数字地图 同态处理 图像 压缩/传输 图像增强 模式识别 机器人视觉 工作站 | 数字控制 电力线监控 机器人技术 安全访问 |

续表

| 仪 器 |  | 医 疗 | 军 事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字滤波 函数发生器 模式匹配 锁相环 地震信号处理 谱分析 瞬态分析 |  | 诊断设备 胎儿监测 助听器 病人监测 修复术 超频音响设备 | 图像处理 导弹制导 导航 雷达处理 射频调制解调器 保密通信 声纳处理 |
| 电 信 |  |  | 语 音 |
| 1200～33600bps调制解调器 自适应均衡器 ADPCM代码转换器 蜂窝电话 信道多路复用 数据编码 数字交换机 数字语音内插（DSI） DTMF编码/解码 回波消除 | 传真 线路中继器 个人通信系统（PCS） 个人数字辅助系统信道 （PDA） 扬声器电话 扩频通信 视频会议 X.25包交换 |  | 扬声器检验 语音增强 语音识别 语音综合 语音合成 文本/语音转换 音频邮件 |

### 1.2  TMS320C54x DSP简介

C54xTM DSP的操作灵活性高，速度快。它具有高级的改进哈佛结构（1条程序存储器总线、3条数据存储器总线和4条地址总线）、带有专用逻辑功能的CPU、片内存储器、片内外设和高度专业化的指令集。后续的DSP器件把C54x的CPU和专用的片内存储器及外设结合起来。这些产品已经并且将来也会继续得到发展，为电子市场上的专门领域服务。

C54x器件具有以下优势：

- 围绕1条程序总线、3条数据总线和4条地址总线而建立的增强型哈佛结构，提供更好的性能和多样性。

- 具有高度并行和专用硬件逻辑的CPU设计，提供更高性能。

- 高度专用的指令集，提供更快的代数运算，提供优化的高级语言操作。

- 模块化的结构设计，为后续产品的快速发展提供方便。

- 高级IC处理技术为其提供更好的性能和低功耗。

- 新的静态设计技术实现低功耗和小辐射。

### 1.3  TMS320C54x DSP的主要特征

本节列出了C54x DSP的主要特性。

- CPU

  - 高级多总线结构，具有1条程序总线、3条数据总线和4条地址总线。

  - 40位的算术逻辑单元（ALU），包括一个40位桶形移位器和两个独立的40位累加器。

  - 17位17位并行乘法器和一个40位专用加法器结合完成非流水线的单周期乘/累加（MAC）操作。

  - 比较、选择、存储单元（CSSU）是一个专用的硬件单元，用于Viterbi解码时的加法/比较/选择操作。

  - 在单周期内计算40位累加器中的值的指数的指数编码器。

  - 两个地址产生器，包括8个辅助寄存器和两个辅助寄存器算术单元。

  - 一些DSP器件具有多CPU核结构。

- 存储器

  - 192K字16位可寻址的存储器空间（64K字程序空间，64K字数据空间和64K字I/O口）。C548、C549、C5402、C5410和C5420带有扩展程序存储器。

  - 片内结构如表1-2所示（单位：K字）

表1-2  TMS32054x DSP的片内结构

| 器 件 | 程序ROM | 程序/数据ROM | DARAM① | SARAM② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C541 | 20 | 8 | 5 | 0 |
| C542 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| C543 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| C545 | 32 | 16 | 6 | 0 |
| C546 | 32 | 16 | 6 | 0 |
| C548 | 2 | 0 | 8 | 24 |
| C549 | 16 | 16 | 8 | 24 |
| C5402 | 4 | 4 | 16 | 0 |
| C5410 | 16 | 0 | 8 | 56 |
| C5420 | 0 | 0 | 32 | 168 |

① 双存取RAM。

② 单存取RAM。

- 指令集

  - 单指令重复和块重复操作。

  - 存储器块搬移指令提供更好的程序和数据管理。

  - 具有32位长操作数指令。

  - 同时读取23个操作数的指令。

  - 并行存取的算术指令。

  - 条件存储指令。

  - 快速中断返回。

- 片内外设

  - 软件编程的等待状态发生器。

  - 可编程的块切换逻辑。

  - 片内锁相环（PLL）时钟产生器带有内部振荡器或外部时钟源。如果是外部时钟源，表1-3所示器件选项中任一项都有若干可选的乘数值。每一种器件只能从所列的某一种选项中提供时钟模式的选择。

表1-3  器件选项

| 选项1 | 选项2 | 选项3 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 1.5 2.0 3.0 | 1.0 4.0 4.5 5.0 | 软件可编程的PLL① |

① C541B、C545A、C546A、C548、C549、C5402、C5410和C5420都有一个软件可编程的PLL和两个附加的饱和模式。软件可编程的PLL在8.5.2小节说明，饱和模式在4.1.2小节处理器模式状态寄存器（PMST）中说明。

  - 外部关总线控制使外部数据总线、地址总线和控制信号无效。

  - 数据总线有保持的特性。

  - 可编程定时器。

  - 端口，如表1-4所示。

表1-4  端口

| 器 件 | 主机接口 | 串 行 口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同步串口 | 缓冲串口 | 多通道缓冲串口 | 时分复用串口 |
| C541 C542 C543 C545 C546 C548 C549 C5402 C5410 C5420 | 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 | 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 | 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 |

- 速度

单周期定点指令执行时间为25/20/15/12.5/10ns（40MIPS/50MIPS/66MIPS/80MIPS/ 100MIPS），如表1-5所示。

表1-5  速度

| 器 件 | 电 源 电 压 | 速 度 | 封 装 |
| --- | --- | --- | --- |
| C541 C541B C542 C543 C545 C545A C546 C546A C548 C549 VC549 VC5402 VC5410 VC5420 | 5V 3V/3.3V 3V/3.3V 5V 3V/3.3V 3V/3.3V 3V/3.3V 3V/3.3V 3V/3.3V 3V/3.3V 3.3V 3.3V 3.3V（核2.5V） 3.3V（核1.8V） 3.3V（核2.5V） 3.3V（核1.8V） | 25ns 25ns/20ns 15ns 25ns 25ns/20ns 25ns/20ns 25ns/20ns 15ns 25ns/20ns 15ns 20ns/15ns 15ns/12.5ns 10ns 10ns 10ns 10ns | 100引脚TQFP封装 100引脚TQFP封装 100引脚TQFP封装 144引脚TQFP封装 128/144引脚TQFP封装 100引脚TQFP封装 128引脚TQFP封装 128引脚TQFP封装 100引脚TQFP封装 100引脚TQFP封装 144引脚TQFP封装 144引脚TQFP封装/144引脚BGA封装 144引脚TQFP封装/144引脚BGA封装 144引脚TQFP封装/144引脚BGA封装 144引脚TQFP封装/176引脚BGA封装 144引脚TQFP封装/144引脚BGA封装 |

- 功耗

  - 功耗控制由IDLE1、IDLE2和IDLE3指令可进入节电模式。

  - 控制可使CLKOUT信号无效。

- 仿真

IEEE标准1149.1边界扫描逻辑对接到片内基于扫描的仿真逻辑。