## 第1章  绪    论

本书所介绍的TMS320VC547x是一种由可编程数字信号处理器（DSP）和微控制器单元（MCU）构成的双内核器件。本章给出了VC547x（本书后续章节将TMS320VC547x简写为VC547x）的一般性描述和主要特征列表。有关C54x DSP核或RISC MCU核的详细信息请参阅本系列丛书中相应手册。

### 1.1  VC547x概述

VC547x器件（VC5470和VC5471）集成了一个带程序和数据存储器（均为RAM）的TMS320C54x™ DSP子系统和一个带仿真工具的ARM7™RISC微控制器核。在VC5471上，集成了一个10/100 Base-T型以太网接口，它通过一个独立于介质的接口（MII）支持与以太网物理层（PHY）的连接。

### 1.2  VC547x的主要特征

VC547x的主要特征如下：

（1）集成了一个TMS320C54x DSP和一个ARM7TDMI RISC MCU的双CPU处理器。

（2）DSP是TMS320C54x的16位内核，时钟频率为100MHz，低功耗，带有72K×16位的片内RAM（其中16K×16位是双存取RAM（DARAM），56K×16位是单存取RAM（SARAM））。

（3）DSP的片内外设有：

- 两个高速、全双工多通道缓冲串口（McBSP），允许DSP核直接与系统中的编解码器和其他设备连接。

- 一个6通道的直接存储器访问（DMA）控制器，允许在没有CPU干预的条件下进行6个独立的块传送操作。

- ARM端口接口（API）的共享存储器接口用来在ARM和DSP CPU之间进行有效的信息交换。

- 软件可编程等待状态产生器可以将外部总线周期扩展最多达14个机器周期。

- 外部存储器接口（EMIF）。

- 一个独立的软件可编程硬件定时器用于控制操作。

（4）RISC是时钟频率为47.5MHz、带有16KB片内SARAM的ARM7TDMI微控制器内核。

（5）RISC的外设有：

- 仅对VC5471而言，它有一个以太网接口模块，该模块带有10/100Mbps、符合IEEE 802.3标准的以太网介质访问控制器（MAC）。

- 串行外设接口。

- 36个通用I/O引脚，它们可由内部寄存器配置为读或写模式。

- 内置集成电路（I2C）接口可将ARM连接到TI生产的兼容I2C的设备上。

- 3片内MCU定时器（一个看门狗定时器和两个通用定时器）。

- 中断管理器管理着内部模块和外部设备的中断优先级及可屏蔽中断。

- 在ARM CPU 和它的内部外设、外部FLASH及SRAM存储器之间的存储器接口。

- 在ARM CPU和外部SDRAM存储器之间的同步动态随机存取存储器（SDRAM）接口。

- 时钟管理模块控制着时钟产生和DSP、MCU及外设的活动。

（6）片内基于扫描的仿真逻辑，即IEEE 1149.1①标准（JTAG）的边界扫描逻辑。

（7）ICECrusher模块用于DSP和RISC CPU的仿真。

（8）智能电源管理和低功耗模式：

- DSP低功耗模式。

- ARM低功耗模式。

- 外设低功耗模式。

（9）在3.3V供电电压（1.8V核心电压）下，定点指令执行时间为单周期10ns（100MIPS）。

（10）提供一种257个引脚的微星（MicroStar）BGA™封装。

①	 IEEE标准1149.1—1990，IEEE标准测试访问接口。