第　　章

桌台类家具

本章将详细叙述各种桌台类家具的绘制实例，使读者进一步巩固二维图形的绘制和编辑，灵活应用各种AutoCAD命令绘制桌台类家具的具体思路和方法。

| R 家庭影院 R 办公桌及其隔断 | R 吧台 R 会议桌椅 |
| --- | --- |

任务驱动&项目案例

## 8.1  家 庭 影 院

本实例在绘制过程中，运用到“矩形”、“直线”、“圆”、“圆弧”、“圆角”以及“图案填充”命令，首先绘制家庭影院的轮廓线，再进行细部加工，绘制流程如图8-1所示。

图8-1  家庭影院

##### 操作步骤：（光盘\动画演示\第8章\家庭影院.avi）

（1）单击“默认”选项卡“图层”面板中的“图层特性”按钮，打开“图层特性管理器”对话框，新建图层，如图8-2所示。

图8-2  新建图层

（2）将当前图层设置为“2”图层，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制矩形，命令行提示与操作如下：

命令: _rectang

指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 0,0

指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 2300,100

结果如图8-3所示。

图8-3  绘制矩形

（3）同样的方法，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，端点坐标分别为{（-50,100），（2350,150）}、{（50,155），（@360,900）}、{（2250,155），（@-360,900）}、{（550,155），（@1200,1200）}，继续绘制矩形，完成轮廓线的绘制，如图8-4所示。

图8-4  绘制轮廓线

（4）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，在下面矩形内部绘制直线，命令行提示与操作如下：

命令: _line

指定第一点: 400,0

指定下一点或 [放弃(U)]: @0,100

指定下一点或 [放弃(U)]:

命令:

LINE 指定第一点: 1900,0

指定下一点或 [放弃(U)]: @0,100

指定下一点或 [放弃(U)]:

结果如图8-5所示。

图8-5  绘制直线

（5）将当前图层设置为“1”图层，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制矩形，命令行提示与操作如下：

命令: _rectang

指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 604,585

指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: @1092,716

结果如图8-6所示。

图8-6  绘制矩形

（6）同样的方法，单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制11个矩形，端点坐标分别为{（605,210），（@1090,280）}、{（745,510），（@37,35）}、{（810,510），（@340,35）}、{（167,426），（@171,57）}、{（177,436），（@151,37）}、{（185,168），（@124,46）}、{（195,178），（@104,26）}、{（2133,426），（@-171,57）}、{（2123,436），（@-151,37）}、{（2115,168），（@-124,46）}、{（2105,178），（@-104,26）}。绘制结果如图8-7所示。

图8-7  绘制剩余矩形

（7）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，在左侧矩形内绘制一个圆，命令行提示与操作如下：

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: 251,677

指定圆的半径或 [直径(D)]: 131

结果如图8-8所示。

（8）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，将步骤（7）中绘制的圆向内偏移20，如图8-9所示。

图8-8  绘制圆

图8-9  偏移圆

（9）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，将圆心坐标设置为（244,930），圆的半径为103，在图中合适的位置继续绘制圆，如图8-10所示。

图8-10  绘制圆

（10）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，将步骤（9）中绘制的圆向内偏移20，如图8-11所示。

图8-11  偏移圆

（11）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，将圆心坐标设置为（2049,677），圆的半径为131，在另一侧矩形内绘制圆，如图8-12所示。

图8-12  绘制圆

（12）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，将步骤（11）中绘制的圆向内偏移20，如图8-13所示。

图8-13  偏移圆

（13）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，将圆心坐标设置为（2056,930），圆的半径为103，在合适的位置处绘制圆，如图8-14所示。

图8-14  绘制圆

（14）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，将步骤（13）中绘制的圆向内偏移20，如图8-15所示。

图8-15  偏移圆

（15）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制直线，坐标分别为{（50,506），（@360,0）}和{（1890,506），（@360,0）}，如图8-16所示。

图8-16  绘制直线

（16）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制画面图形，如图8-17所示。

（17）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”按钮，细化画面图形，如图8-18所示。

图8-17  绘制画面图形

图8-18  细化画面图形

（18）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，设置圆角半径为20，如图8-19所示，对图形进行圆角处理，命令行提示与操作如下：

命令: _fillet

当前设置: 模式 = 修剪，半径 = 0.0000

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r

指定圆角半径 <0.0000>: 20

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: p

选择二维多段线:（选择图8-19中的矩形）

4条直线已被圆角

图8-19  圆角处理

（19）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“图案填充”按钮，打开“图案填充创建”选项卡，选择填充图案为ANGLE，设置比例为5，选择需要填充的区域，填充图形，结果如图8-20所示。

图8-20  填充图案

## 8.2  办公桌及其隔断

本节将详细介绍办公桌及其隔断的绘制方法与相关技巧。首先绘制办公桌和椅子，然后绘制办公设备，再绘制电话，最后绘制办公桌的隔断，绘制流程如图8-21所示。

图8-21  办公桌及其隔断

##### 操作步骤：（光盘\动画演示\第8章\办公桌及其隔断.avi）

##### 1．绘制办公桌

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制矩形办公桌桌面，如图8-22所示。

 注意：根据办公桌及其隔断的图形整体情况，先绘制办公桌。

（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮，绘制侧面桌面，如图8-23所示。

| 图8-22 绘制办公桌桌面 | 图8-23 绘制侧面桌面 |
| --- | --- |

##### 2．绘制办公椅

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制办公椅子的四面轮廓，如图8-24所示。

 注意：办公室椅子造型也可以直接使用第6章中绘制的椅子造型。

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“圆角”按钮，进行倒圆角，如图8-25所示。

| 图8-24 绘制椅子轮廓 | 图8-25 倒圆角 |
| --- | --- |

（3）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”按钮，在椅子后侧绘制轮廓局部造型，如图8-26所示。

（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，将绘制的圆弧向上偏移，如图8-27所示。

| 图8-26 绘制局部造型 | 图8-27 偏移圆弧 |
| --- | --- |

（5）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”按钮，对两端进行圆滑处理，如图8-28所示。

（6）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，在办公椅子侧面绘制一条竖向直线，如图8-29所示。

| 图8-28 绘制两端弧线 | 图8-29 绘制直线 |
| --- | --- |

（7）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆弧”按钮，完成侧面扶手的绘制，如图8-30所示。

（8）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，得到另外一侧的扶手，完成椅子的绘制，如图8-31所示，命令行提示与操作如下：

命令: MIRROR（镜像生成对称图形）

选择对象:（选取扶手）

选择对象:（按Enter键）

指定镜像线的第一点:（以中间的轴线位置作为镜像线）

指定镜像线的第二点:

要删除源对象吗？[是(Y)/否(N)] <否>: N（输入“N”后按Enter键保留原有图形）

| 图8-30 绘制侧面扶手 | 图8-31 完成椅子绘制 |
| --- | --- |

##### 3．绘制柜子

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮，绘制侧面桌面的柜子造型，如图8-32所示。

（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制一条竖直直线，如图8-33所示。

##### 4．绘制办公设备

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，在合适的位置处绘制一个矩形，如图8-34所示。

| 图8-32 绘制柜子造型 | 图8-33 绘制直线 |
| --- | --- |

（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮，在步骤（1）中绘制的矩形内部绘制一个小矩形，如图8-35所示。

| 图8-34 绘制矩形 | 图8-35 绘制小矩形 |
| --- | --- |

（3）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮，完成办公设备轮廓的绘制，如图8-36所示。

（4）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制键盘轮廓，如图8-37所示。

| 图8-36 绘制办公设备轮廓 | 图8-37 绘制键盘轮廓 |
| --- | --- |

 注意：在这里对办公桌上的设备仅作轮廓近似绘制。

##### 5．绘制电话机

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多边形”按钮，绘制办公电话造型轮廓，如图8-38所示，命令行提示与操作如下：

命令: POLYGON（绘制等边多边形）

输入边的数目 <4>: 4（输入等边多边形的边数）

指定正多边形的中心点或 [边(E)]:（指定等边多边形中心点位置）

输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>: C（输入“C”以外切于圆确定等边多边形）

指定圆的半径:（指定外切圆半径）

（2）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制电话局部大体轮廓造型，如图8-39所示。

| 图8-38 绘制电话轮廓 | 图8-39 绘制局部轮廓 |
| --- | --- |

（3）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，绘制一个圆，如图8-40所示，命令行提示与操作如下：

命令: CIRCLE（绘制圆形）

指定圆的圆心或 [三点(4P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:（指定圆心点位置）

指定圆的半径或 [直径(D)] <20.000>:（输入圆形半径或在屏幕上直接点取）

（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，复制步骤（3）中绘制的圆，如图8-41所示。

| 图8-40 绘制圆 | 图8-41 复制圆 |
| --- | --- |

（5）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，在两圆之间绘制一条水平直线，如图8-42所示。

（6）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，将水平直线向下偏移，如图8-43所示。

| 图8-42 绘制直线 | 图8-43 偏移直线 |
| --- | --- |

（7）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，修剪掉多余的直线，完成话筒的绘制，如图8-44所示，命令行提示与操作如下：

命令: TRIM（对图形对象进行修剪）

当前设置:投影=UCS，边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:（选择两条直线为剪切边界）

选择对象:（按Enter键）

选择要修剪的对象，或按住 Shift 键选择要延伸的对象，或

[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:（选择一侧圆为剪切对象）

选择要修剪的对象，或按住 Shift 键选择要延伸的对象，或

[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:（选择另一侧的圆剪切对象）

...

选择要修剪的对象，或按住 Shift 键选择要延伸的对象，或

[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:（按Enter键）

（8）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮和“修改”面板中的“复制”按钮，绘制话筒与电话机连接线，如图8-45所示。

| 图8-44 绘制话筒 | 图8-45 绘制连接线 |
| --- | --- |

（9）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多点”按钮，在电话机上绘制数字按键。在命令行中输入“ZOOM”，缩放视图，办公桌部分图形绘制完成，如图8-46所示，命令行提示与操作如下：

命令: ZOOM（缩放视图）

指定窗口的角点，输入比例因子 (nX 或 nXP)，或者

[全部(A)/中心(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)/对象(O)] <实时>: E

##### 6．绘制隔断

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制办公桌的隔断轮廓线，如图8-47所示。

| 图8-46 完成办公桌绘制 | 图8-47 绘制隔断轮廓线 |
| --- | --- |

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，偏移轮廓线，如图8-48所示。

（3）使用同样的方法，继续绘制隔断，形成一个标准办公桌单元，如图8-49所示。

| 图8-48 偏移轮廓线 | 图8-49 一个办公桌单元 |
| --- | --- |

##### 7．完成绘制

（1）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，进行镜像操作，得到对称的两个办公桌单元图形，命令行提示与操作如下：

命令: MIRROR（镜像生成对称图形）

选择对象: 选取办公桌单元

选择对象: 找到 42 个，总计44个

选择对象:（按Enter键）

指定镜像线的第一点:（以中间的轴线位置作为镜像线）

指定镜像线的第二点:

要删除源对象吗？[是(Y)/否(N)] <否>: N（输入“N”按Enter键保留原有图形）

结果如图8-50所示。

 注意：左右相同的办公桌单元造型可以通过镜像得到，而前后相同的办公单元造型可以通过复制得到。

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，通过复制得到相同方向排列的办公桌单元图形，如图8-51所示。

| 图8-50 镜像办公桌单元 | 图8-51 复制图形 |
| --- | --- |

（3）在命令行中输入“ZOOM”，缩放视图，最终完成办公桌及其隔断的绘制，命令行提示与操作如下：

命令: ZOOM（缩放视图）

指定窗口的角点，输入比例因子 (nX 或 nXP)，或者

[全部(A)/中心(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)/对象(O)] <实时>: E

## 8.3  吧    台

本节将详细介绍吧台的绘制方法与相关技巧。在绘制过程中，主要运用到“直线”、“多段线”、“圆”以及“镜像”命令，绘制流程如图8-52所示。

图8-52  绘制吧台

##### 操作步骤：（光盘\动画演示\第8章\吧台.avi）

（1）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制直线，命令行提示与操作如下：

命令: _line

指定第一点: 4243,-251

指定下一点或 [放弃(U)]: 5131,-251

指定下一点或 [放弃(U)]: 5494,110

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 5494,1436

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:

命令:

LINE 指定第一点: 4474,-251

指定下一点或 [放弃(U)]: 4474,1436

指定下一点或 [放弃(U)]

命令:

LINE 指定第一点: 4474,18

指定下一点或 [放弃(U)]: 5014,18

指定下一点或 [放弃(U)]: 5224,222

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 5224,1436

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:

命令:

LINE 指定第一点: 5019,18

指定下一点或 [放弃(U)]: 5014,1436

指定下一点或 [放弃(U)]:

结果如图8-53所示。

（2）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，镜像步骤（1）中绘制的图形，命令行提示与操作如下：

命令: _mirror

选择对象: all（选取所有图形）

找到 8个

选择对象:

指定镜像线的第一点: 0,1436

指定镜像线的第二点: 10,1436

是否删除源对象？[是(Y)/否(N)] <否>:

结果如图8-54所示。

（3）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮，绘制门，坐标分别为{（4474,2854），（4929,2989），（4474,3123）}和{（4929,2854），（4929,3123）}，如图8-55所示。

| 图8-53 绘制直线 | 图8-54 镜像处理 | 图8-55 绘制门 |
| --- | --- | --- |

（4）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮，在图中合适的位置处绘制圆，设置圆的圆心为（5765,2297），半径为120，如图8-56所示。

（5）单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线”按钮，绘制座椅，命令行提示与操作如下：

命令: _pline

指定起点: 5834,2199

当前线宽为 0.0000

指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 5853,2171

指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: a

指定圆弧的端点(按住 Ctrl 键以切换方向)或

[角度(A)/圆心(CE)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]: s

指定圆弧上的第二个点: 5919,2299

指定圆弧的端点: 5850,2426

指定圆弧的端点(按住 Ctrl 键以切换方向)或[角度(A)/圆心(CE)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]: l

指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: 5831,2397

指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:

结果如图8-57所示。

（6）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“矩形阵列”按钮，设置行数为6，列数为1，行间距为-360，阵列椅子图形，如图8-58所示。

| 图8-56 绘制圆 | 图8-57 绘制座椅 | 图8-58 阵列椅子图形 |
| --- | --- | --- |

## 8.4  会 议 桌 椅

会议桌椅属于典型的办公家具，由会议桌和配套的若干椅子组成。首先绘制桌子，然后把已经绘制好的椅子粘贴到桌子图形文件中，利用“对齐”命令将椅子和桌子对齐。最后利用“阵列”、“镜像”、“旋转”和“移动”等命令完成椅子的有序布置。绘制流程如图8-59所示。

图8-59  会议桌椅

##### 操作步骤：（光盘\动画演示\第8章\会议桌椅.avi）

### 8.4.1  会议桌绘制

本节绘制如图8-60所示的会议桌。

图8-60  会议桌

（1）首先绘制出两条长度为1500的竖直直线1、2，二者之间的距离为6000；然后，绘制直线3连接它们的中点，如图8-61所示。

（2）由直线3分别偏移1500绘制出直线4、5；然后选择“圆弧”命令，依次捕捉ABC、DEF绘制出两条弧线，如图8-62所示。

| 图8-61 绘制直线 | 图8-62 偏移直线 |
| --- | --- |

（3）再用“圆弧”命令绘制出内部的两条弧线，最后将辅助线删除，完成桌面的绘制，如图8-63所示。

### 8.4.2  桌椅对齐

本节将对齐如图8-64所示的会议桌椅。

图8-63  绘制圆弧                                  图8-64  对齐桌椅

（1）打开随书光盘中的小靠背椅图形文件。

（2）利用“编辑”菜单中的“复制”和“粘贴”命令将小靠背椅图形复制到会议桌图形中适当       位置。

（3）选择菜单栏中的“修改”→“三维操作”→“对齐”命令，按命令行提示进行操作：

命令: ALIGN

选择对象:（在屏幕上拉出矩形选框将椅子图形全部选中）

选择对象:

指定第一个源点:（选择椅子边缘弧线中点为第一个源点，如图8-65所示）

指定第一个目标点:（选择桌子边缘弧线中点为第一个目标点，然后按Enter键，结果如图8-66所示）

| 图8-65 对齐 | 图8-66 对齐后的椅子 |
| --- | --- |

（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮，将椅子竖直向下移出一定距离，使其不紧贴桌子边缘。命令行提示与操作如下：

命令: _move

选择对象:（框选椅子）

选择对象:

指定基点或 [位移(D)] <位移>:（指定任意一点）

指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>:（打开状态栏上的“正交”开关，向下适当位置指定一点）

（5）用鼠标选中桌子边缘圆弧，并右击，弹出快捷菜单，如图8-67所示。选择其中的“特性”命令，弹出“特性”对话框，记下其圆心坐标和总角度，为后面的阵列作准备，如图8-68所示。

| 图8-67 桌子边缘圆弧特性 | 图8-68 “特性”对话框 |
| --- | --- |

提示：记下圆心坐标和总角度以备阵列时用，读者绘图的位置不可能和笔者完全一样，所以圆心坐标不会与图中相同，特此说明。

### 8.4.3  布置会议桌椅

按如图8-69所示布置会议桌椅。

图8-69  会议桌椅

（1）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“环形阵列”按钮，指定桌面圆心为阵列中心点，选择椅子作为阵列对象，阵列数目为4，命令行提示与操作如下：

命令: _arraypolar

选择对象:（框选椅子）

选择对象:

类型 = 极轴　关联 = 是

指定阵列的中心点或 [基点(B)/旋转轴(A)]: 5446.76,6457.32↙（按图8-68中显示的坐标）

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/项目(I)/项目间角度(A)/填充角度(F)/行(ROW)/ 层(L)/旋转项目(ROT)/退出(X)] <退出>: I

输入阵列中的项目数或 [表达式(E)] <6>: 5

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/项目(I)/项目间角度(A)/填充角度(F)/行(ROW)/ 层(L)/旋转项目(ROT)/退出(X)] <退出>: F

指定填充角度(+=逆时针、-=顺时针)或 [表达式(EX)] <360>: 28↙（按图8-68中显示的坐标的一半）

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/项目(I)/项目间角度(A)/填充角度(F)/行(ROW)/ 层(L)/旋转项目(ROT)/退出(X)] <退出>: as

创建关联阵列 [是(Y)/否(N)] <是>: n

选择夹点以编辑阵列或 [关联(AS)/基点(B)/项目(I)/项目间角度(A)/填充角度(F)/行(ROW)/ 层(L)/旋转项目(ROT)/退出(X)] <退出>:

结果如图8-70所示。

（2）两次单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，将椅子围绕桌子的两条中线进行镜像处理，结果如图8-71所示。

| 图8-70 阵列 | 图8-71 镜像 |
| --- | --- |

（3）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“旋转”按钮，将下边中间椅子进行复制旋转，命令行提示与操作如下：

命令: _rotate

UCS 当前的正角方向:　ANGDIR=逆时针　ANGBASE=0.0

选择对象:（框选下边中间椅子）

选择对象:

指定基点:（拾取桌子下边弧线上适当位置）

指定旋转角度，或 [复制(C)/参照(R)] <0.0>: c

旋转一组选定对象

指定旋转角度，或 [复制(C)/参照(R)] <0.0>: 90

结果如图8-72所示。

（4）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮，将刚复制旋转的椅子移动到桌子右边适当位置，如图8-73所示。

| 图8-72 复制旋转 | 图8-73 移动 |
| --- | --- |

（5）单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮和“镜像”按钮，将刚移动的椅子进行复制和镜像，最终结果如图8-59所示。

## 8.5  实践与操作

通过前面的学习，读者对本章知识有了大体的了解，本节通过几个实例操作练习使读者进一步掌握本章知识要点。

### 8.5.1  绘制隔断办公桌

##### 1．目的要求

本实践绘制如图8-74所示的隔断办公桌，其绘制方法比较简单，通过本实践，要求读者熟练掌握桌台类家具的绘制方法。

图8-74  隔断办公桌

##### 2．操作提示

（1）打开前面绘制的办公椅图形。

（2）利用“直线”和“矩形”命令绘制办公桌轮廓线。

（3）进行两次镜像处理。

### 8.5.2  绘制接待台

##### 1．目的要求

本实践绘制的接待台由桌子和椅子组成，如图8-75所示，涉及的主要命令有“直线”、“圆弧”、“偏移”、“旋转”和“复制”，通过本实践，要求读者进一步熟练掌握桌台类家具的绘制方法。

##### 2．操作提示

（1）利用“直线”、“圆弧”和“偏移”命令绘制桌子。

（2）打开前面绘制好的椅子并复制到当前图形。

（3）利用“移动”、“旋转”和“复制”命令布置椅子。

### 8.5.3  绘制会议桌

##### 1．目的要求

本实践绘制的会议桌由桌子和椅子组成，如图8-76所示，涉及的主要命令有“直线”、“圆弧”、“偏移”、“旋转”和“阵列”，通过本实践，要求读者进一步熟练掌握桌台类家具的绘制方法。

| 图8-75 接待台 | 图8-76 会议桌 |
| --- | --- |

##### 2．操作提示

（1）利用“直线”、“圆弧”和“偏移”命令绘制桌子。

（2）打开前面绘制好的椅子并复制到当前图形。

（3）利用“移动”、“旋转”和“环形阵列”命令布置椅子。