# 第1章

SMT基本工艺流程

教学导航

#### 教学目标

- 掌握SMT的定义。

- 掌握SMT的特点。

- 了解SMT的组成。

- 掌握SMT的基本工艺流程。

#### 知识点

- SMT的定义。

- SMT的特点。

- SMT的组成。

- SMT的基本工艺流程。

#### 难点与重点

- SMT的特点。

- 单面混合组装流程。

- 双面混合组装流程。

#### 学习方法

- 结合SMT实训工厂中的生产线进行学习。

- 针对特定产品，练习编制相应的工艺流程。

## 1.1  SMT的定义

SMT是英文Surface Mounting Technology的缩写，其中文意思是表面组装技术。它是相对于传统的THT(Through-Hole Technology，通孔插装技术)而发展起来的一种新的组装技术，如图1-1所示。

- 图1-1  SMT和THT组装图

1.2  SMT的特点

SMT具有下列几个特点。

(1)	高密度。

(2)	高可靠。

(3)	低成本。

(4)	小型化。

(5)	生产的自动化。

THT(通孔插装技术)和SMT(表面组装技术)的特点对比如表1-1所示。

表1-1  THT和SMT的特点对比

| 类 型 | THT | SMT |
| --- | --- | --- |
| 元器件 | 双列直插或DIP 针阵列PGA 有引线电阻、电容 | SOIC，SOT，SSOIC，LCCC，PLCC，QFP，PQFP，片式电阻、电容 |
| 基板 | 2.54mm网格 0.8～0.9mm通孔 | 1.27 mm网格或更细 0.5 mm网格或更细 |
| 焊接方法 | 波峰焊 | 回流焊 |
| 面积 | 大 | 小，缩小比约1∶3～1∶10 |
| 组装方法 | 穿孔插入 | 表面组装 |
| 自动化程度 | 自动插件机 | 自动贴片机，效率高 |

Angzhang 1.3  SMT的组成

SMT的组成如图1-2所示。

图1-2  SMT的组成

1.4  SMT的基本工艺流程

- 1．单面全表面组装流程

单面全表面组装的特点和适用场合如下。

(1) 所有元器件均放在PCB的一面，组装密度高。

(2) 主要用于元器件数量多但种类不多的电路中。

(3) 可以减少印刷焊锡膏和回流焊的次数，缩短生产周期，降低成本。

工序：备料→印刷焊锡膏→贴装元器件→回流焊接→清洗→检测。

单面全表面组装流程如图1-3所示。

印刷焊锡膏            贴装元器件              回流焊接               清洗

图1-3  单面全表面组装流程

2． 双面全表面组装流程

双面全表面组装的特点和适用场合如下。

(1)  A面布有大型IC器件。

(2)  B面以片式组件为主。

(3) 充分利用 PCB空间，实现安装面积最小化，工艺控制复杂，要求严格。

(4) 常用于密集型或超小型电子产品，如手机。

工序：备料→印刷焊锡膏→贴装元器件→回流焊接→翻板→印刷焊锡膏→贴装元器件→回流焊接→清洗→检测。

双面全表面组装流程图如图1-4所示。

(1) 通常先做B面，如图1-4(a)所示。

(2) 再做A面，如图1-4(b)所示。

印刷焊锡膏             贴装元器件              回流焊接                 翻板

(a)  B面

图1-4  双面全表面组装流程图

印刷焊锡膏         贴装元器件         回流焊接                 清洗

(b)  A面

图1-4  双面全表面组装流程图(续)

3. 双面混合组装流程

双面混合组装多用于消费类电子产品的组装。

工序：备料→印刷焊锡膏(顶面)→贴装元器件→回流焊接→翻板→点贴片胶(底面)→贴装元器件→固化→翻板→插装元器件→波峰焊接→清洗→检测。

双面混合组装流程图如图1-5所示。

(1) 先做A面，如图1-5(a)所示。

(2) 再做B面，如图1-5(b)所示。

(3) 插装通孔元器件后再过波峰焊，如图1-5(c)所示。

印刷焊锡膏              贴装元器件             回流焊接                 翻板

(a)  A面

点贴片胶              贴装元器件                固化                  翻板

(b)  B面

插装元器件                 波峰焊接                      清洗

(c) 过波峰焊

图1-5  双面混合组装流程图

4. 单面混合组装流程

单面混合组装价格低廉，但要求设备多，难以实现高密度组装。

工序：点贴片胶→贴元器件→固化→翻板→插装→波峰焊接→清洗→固化。

单面混合组装流程图如图1-6所示。

点贴片胶     贴元器件      固化        翻板        插装      波峰焊接     清洗

图1-6  单面混合组装流程图

本 章 小 结

本章介绍了SMT(表面组装技术)的定义，分析了SMT和THT(通孔插装技术)各自的特点，阐明了SMT的组成，最后介绍了单面全表面组装、双面全表面组装、双面混合组装和单面混合组装的特点及适用场合，并绘制了相应的流程图。

思考与练习

1. 什么是SMT？SMT与THT相比有何特点？

2. 写出单面全表面组装流程。

3. 写出双面全表面组装流程。

4. 写出双面混合组装流程。

5. 写出单面混合组装流程