# 第1章

# 绪    论

#### 本章学习目标

计算机网络是计算机技术与通信技术紧密结合的产物，网络技术对信息产业的发展有着深远的影响。本章的学习目标是让初学者对计算机网络有一个初步认识。通过对本章的学习，应掌握以下内容：

- 计算机网络的形成与发展；

- 计算机网络的功能、组成及分类；

- Internet的基本概念。

计算机网络技术是20世纪以来对人类社会产生最深远影响的科技成就之一。随着Internet技术的发展和信息基础设施的完善，计算机网络技术正在改变着人们的生活、学习和工作方式，推动着社会文明的进步。概略地说，计算机网络就是通过各种通信手段将网络设备相互连接起来的计算机所组成的复合系统，它是计算机技术与通信技术密切结合的综合性学科，也是计算机应用中一个空前活跃的领域。本书从计算机网络的形成与发展讲起。

## 1.1  计算机网络的形成与发展

计算机网络的发展大致分为4个阶段：以单台计算机为中心的远程联机系统，构成面向终端的计算机网络；多个主机互联，各主机相互独立，无主从关系的计算机网络；具有统一的网络体系结构，遵循国际标准化协议的计算机网络；网络互联与高速网络。

1.1.1  面向终端的计算机网络

计算机网络出现的历史不长，但发展很快，经历了一个从简单到复杂的演变过程。1946年，世界上第一台电子计算机ENIAC在美国诞生时，计算机和通信之间并没有什么联系。早期的计算机系统是高度集中的，所有设备安装在单独的大房间中。最初，一台计算机只能供一个用户使用。随着技术的发展出现了批处理和分时系统，一台计算机可同时为多个用户服务，但是，若不和数据通信相结合，分时系统所连接的多个终端就必须紧挨着主计算机，用户也需要到计算机中心的终端室去，很不方便。后来，许多系统都将地理上分散的多个终端通过通信线路连接到一台中心计算机上。用户可以在自己办公室内的终端上输入程序，通过通信线路送入中心计算机，进行分时访问并使用其资源来进行处理，处理结果再通过通信线路送回到用户的终端上显示或打印出来。这样，就出现了第一代计算机网络。

第一代计算机网络实际上是以单台计算机为中心的远程联机系统。这样的系统除了一台中心计算机外，其余的终端都不具备自主处理功能，在系统中主要是终端和中心计算机间的通信。虽然过去也曾称它为计算机网络，但为了更明确地与后来出现的多台计算机互联的计算机网络相区分，现在也称其为面向终端的计算机网络。

在远程联机系统中，随着所连接的远程终端个数的增多，中心计算机要承担的与各终端间通信的任务也必然加重，使得以数据处理为主要任务的中心计算机增加了许多额外的工作，降低了运行效率。由此，出现了数据处理和通信的分工，即在中心计算机前面增设一个前端处理机(Front End Processor，FEP)来完成通信工作，而让中心计算机专门进行数据处理，这样可显著地提高效率。另外，若每台远程终端都用一条专用通信线路与中心计算机连接，则线路的利用率低，且随着终端个数的不断增多，线路费用将达到难以负担的程度。因而，后来通常在终端比较集中的点设置集中器。集中器首先通过低速线路将附近各终端连接起来，再通过高速通信线路与远程中心计算机的前端机相连。它可以利用一些终端的空闲时间来传送其他处于工作状态的终端数据，提高远程线路的利用率，降低通信费用。前端机和集中器也可以采用比较便宜的小型计算机或微型机来实现。这样的远程联机系统可以认为是计算机和计算机间通信的雏形，远程联机系统如图1-1所示。

图1-1  远程联机系统

1.1.2  计算机—计算机网络

第二代计算机网络是多台主计算机通过通信线路互联起来为用户提供服务，即所谓计算机—计算机网络。这类网络是20世纪60年代后期开始兴起的，它和以单台计算机为中心的远程联机系统的显著区别在于：这里的多台主计算机都具有自主处理能力，它们之间不存在主从关系。这样的多台主计算机互联的网络才是目前通称的计算机网络。在这种系统中，终端和中心计算机间的通信已发展到计算机和计算机间的通信，用单台中心计算机为所有用户需求服务的模式，被分散而又互联在一起的多台主计算机共同完成的模式所替代。第二代计算机网络的典型代表是ARPA网(ARPAnet)。20世纪60年代后期，美国国防部高级研究计划署DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)向美国许多大学和公司提供了经费，以促进对多台主计算机互联网络的研究，最终一个实验性的4节点网络开始运行并投入使用。ARPA网后来扩展到可连接数百台计算机，从欧洲到夏威夷，地理范围跨越了半个地球。当前计算机网络的许多知识都与ARPA网有关，ARPA网中提出的一些概念和术语至今仍被引用。

ARPA网中运行用户应用程序的主计算机称为主机(Host)。但主机之间并不是通过直接的通信线路互联，而是通过称为接口报文处理机(Interface Message Processor，IMP)的装置连接后互联的，如图1-2所示。当某台主机上的用户要访问网络中另一台主机时，主机首先将信息送至本地直接与其相连的IMP，通过通信线路沿着适当的路径，经若干IMP中途转接后，最终传送至远地的目标IMP，并送入与其直接相连的目标主机。这种方式类似邮政信件的传送，称为存储转发(Store and Forward)。就远程通信而言，目前通信线路仍然是较昂贵的资源。采用存储转发方式的好处在于通信线路不为某一通信所独占，因而大大提高了通信线路的有效利用率。

图1-2  存储转发的计算机网络

在图1-2中，IMP和它们之间互联的通信线路一起负责完成主机之间的数据通信任务，构成通信子网(Communication Subnet)。通过通信子网互联的主机负责运行用户应用程序，向网络用户提供可共享的软硬件资源，这就组成了资源子网。ARPA网采用的就是这种两级子网的结构。ARPA网中存储转发的信息基本单位叫作分组(Packet)。以存储转发方式传输分组的通信子网又被称为分组交换网(Packet Switching Network)。IMP是ARPA网中使用的术语，在其他网络或文献中也称为分组交换节点(Packet Switch Node)。IMP或分组交换节点通常也是由小型计算机或微型机来实现的，为了和资源子网中的主机相区别，也被称为节点机，或简称节点。

比较图1-1和图1-2可发现，作为第一代计算机网络的远程联机系统和第二代计算机网络的区别之一是，前者是以各终端共享的单台计算机为中心，而后者以通信子网为中心，用户共享的资源子网则在通信子网的外围。

20世纪70年代至80年代，第二代计算机网络得到了迅猛发展。在这段时期内，各大计算机公司都陆续推出自己的网络体系结构，以及实现这些网络体系结构的软、硬件产品。用户购买计算机公司提供的网络产品，自己提供或租用通信线路，就可组建计算机网络。IBM公司的SNA(System Network Architecture)和原DEC公司的DNA (Digital Network Architecture)就是两个最著名的例子。凡是按SNA组建的网络都可称为SNA网，而凡是按DNA组建的网络都可称为DNA网或DECNET。

第二代计算机网络不能适应信息社会日益发展的需要，其中最主要的缺点是，其大都是由研究单位、大学应用部门或计算机公司各自研制的，没有统一的网络体系结构，要想把不同的第二代计算机网络互联起来十分困难。因此，欲实现更大范围内的信息交换与共享，计算机网络必然要向更新的一代发展。

1.1.3  开放式标准化网络

第三代计算机网络是开放式标准化网络，它具有统一的网络体系结构，遵循国际标准化协议。标准化使得不同的计算机能方便地互联在一起。20世纪70年代后期，人们认识到第二代计算机网络的不足后，提出发展新一代计算机网络。国际标准化组织(International Standardization Organization，ISO) 下属的计算机与信息处理标准化技术委员会TC97 (Technical Committee)成立了一个专门研究此问题的委员会(Sub-Committee)。经过若干年卓有成效的工作，ISO在1984年正式颁布了一个称为开放系统互联基本参考模型(Open System Interconnection Basic Reference Model，OSI/RM) 的国际标准ISO 7498。这里，“开放系统”是相对于第二代计算机网络(如SNA和DNA等)中只能和同种计算机互联的每个厂商各自封闭的系统而言的，它可以和任何其他系统 (当然要遵循同样的国际标准)通信而相互开放。该模型分为7个层次，有时也称为OSI七层模型。OSI模型目前已被国际社会普遍接受，并公认为计算机网络体系结构的基础。

20世纪80年代，以OSI模型为参照，ISO以及当时的国际电话电报咨询委员会CCITT(法文Comite Consultatif International de Telegraphique et Telephonique 的缩写)等，为各个层次开发了一系列的协议标准，组成了一个庞大的OSI基本标准集。CCITT是联合国国际电信联盟(International Telecommunication Union，ITU)下属的一个组织，目前已被撤销，现更名为ITU-TSS(Telecommunication Standardization Sector)或简称为ITU-T。由CCITT制定的标准都称为建议(recommendation)。虽然现在已没有了CCITT，但是有些资料仍称其为CCITT建议。最著名的CCITT建议在公用数据网中被广泛采用，分别是X.25和 X.75等。

遵循公开标准组建的网络通常都是开放的。遵守上述CCITT X系列建议组建的公用分组交换数据网，是开放式标准化网络的一个典型例子。许多国家都有自己的公用分组交换数据网，如加拿大的DATAPAC、法国的TRANSPAC、德国的DATEX-P、日本的DDX-P以及我国已于1989年开通并正式对外提供服务的CHINAPAC等。虽然这些网络内部的结构、采用信道及设备不尽相同，但它们向外部用户提供的界面是相同的，互联的界面也是相同的，因而易于互通。另一个开放式标准化网络的著名例子就是因特网(Internet，也译为国际互联网)。它是在原ARPAnet 技术上经过改造而逐步发展起来的，它对任何计算机开放，只要遵循TCP/IP的标准并申请到IP地址，就可以通过信道接入Internet。TCP和IP是Internet所采用的一套协议中最核心的两个，分别称为传输控制协议(Transmission Control Protocol，TCP)和网际协议(Internet  Protocol，IP)。它们虽然不是某个国际官方组织制定的标准，但由于被广泛采用，已成为事实上的国际标准。

1.1.4  网络计算的新时代

近年来，随着信息高速公路计划的提出与实施，Internet 在地域、用户、功能和应用等多方面的不断拓展，以及Internet 技术越来越广泛地应用，计算机发展已进入了网络计算机的新时代，即以网络为中心的时代。现在，任何一台计算机都必须以某种形式联网，以共享信息或协同工作，否则就无法充分发挥其效能。计算机网络的发展已进入了一个新的阶段。当前计算机网络的发展有若干引人注目的方向。首先，计算机网络向高速化发展。早期的以太网(Ethernet)的数据速率只有10 Mb/s(Bits Per Second)，后来数据速率提升到100Mb/s。现在数据速率则达到1 Gb/s、10 Gb/s和100 Gb/s。从远距离网络来看，早期按照CCITT X建议组建的公用分组交换数据网的数据速率只有64kb/s；后来采用了帧中继(Frame Relay)技术，已提高至2 Mb/s；近年来出现的异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode，ATM)则达到155 Mb/s、622 Mb/s，甚至2.5 Gb/s的数据速率；更新的波分多路复用(Wave Division Multiplexing，WDM)技术可达到每秒几十Gb，甚至更高的数据速率。其次，早期计算机网络中传输的主要是数字、文字和程序等数据，随着应用的扩展，提出了将更多的图形、图像、声音和影像等多媒体信息在网络中传输的需求，这不但要求网络有更高的数据速率，或者说带宽，而且对延迟时间(实时性)、时间抖动(等时性)和服务质量等方面都提出了更高的要求。目前，电话、有线电视和数据等都有各自的网络，随着多媒体网络的建立和日趋成熟，三网融合甚至多网融合将是一个重要的发展方向。

能传输各种多媒体信息的高速宽带主干网，将在未来的计算机网络结构处于核心地位。它外连许多汇聚点(Point Of Presence，POP)。端用户(User)可以通过电话线、电视电缆、光缆和无线信道等不同的传输媒体进入由形形色色的技术组成的不同接入网(Access Network)，再由汇聚点集中后连入主干网。由于因特网的巨大影响及成功运行，在整个网络中，核心协议将采用Internet的网际协议IP，通过它把各种各样的通信子网互联在一起，并向上支持多种多媒体应用。这就是所谓的统一的IP网，即IP Over Everying 和Everying on IP。网络覆盖的地理范围将不断扩大，向全球延伸，并逐步深入到每个单位、每个办公室以及每个家庭。有人描述未来通信和网络的目标是实现5W的个人通信，即任何人(Whoever)在任何时间(Whenever)、任何地方(Wherever)都可以和任何另一个人(Whomever)通过网络进行通信，以传送任何信息(Whatever)，这是很诱人的发展前景。

## 1.2  计算机网络的概念

1.2.1  计算机网络的定义

计算机网络是为满足应用的需要而发展起来的，从本质上说，它以资源共享为主要目的，借以发挥分散的各不相连的计算机之间的协同功能。据此，对计算机网络可做如下定义：将处于不同地理位置，并具有独立计算能力的计算机系统经过传输介质和通信设备相互连接，在网络操作系统和网络通信软件的控制下，实现资源共享的计算机的集合。

一般说来，计算机网络是一个复合系统，它是由各自具有自主功能而又通过各种通信手段相互连接起来以便进行信息交换、资源共享或协同工作的计算机组成的。从这段话中可以看到三个意思：首先，一个计算机网络中包含了多台具有自主功能的计算机，所谓具有自主功能是指这些计算机离开了网络也能独立运行与工作。其次，这些计算机之间是相互连接的(有机连接)，所使用的通信手段形式各异，距离可远可近，连接所用的媒体可以是双绞线(如电话线)、同轴电缆(如闭路有线电视所用的电缆)或光纤，还可以是卫星或其他无线信道，信息在媒体上传输的方式和速率也可以不同。最后，计算机之所以要相互连接是为了进行信息交换、资源共享或协同工作。

从概念上说，计算机网络由通信子网和资源子网两部分构成，如图1-3所示，图中的H代表主机(Host)。图1-3中的通信子网(见图1- 4)负责计算机间的数据通信，也就是信息的传输。通信子网覆盖的地理范围可能只是很小的局部区域，甚至就在一幢大楼内或一个房间中；也可能是远程的，甚至跨越国界，直至洲际或全球。因为信号在传输过程中有衰减，因此在传输很远的距离时，中间要增加节点(如中继器)，节点负责通信、传递信号。通信子网中除了包括传输信息的物理媒体外，还包括诸如转发器、交换机之类的通信设备。信息在通信子网中的传输方式可以从源出发，经过若干中间设备的转发或交换，最终到达目的地。通过通信子网互联在一起的计算机则负责运行对信息进行处理的应用程序，它们是网络中信息流动的源节点与宿节点，向网络用户提供可共享的硬件、软件和信息资源，构成了资源子网。

| 图1-3 计算机网络的构成 | 图1-4 通信子网 |
| --- | --- |

对计算机网络的概念，不同的书有不同的定义，但都离不开以下4个基本要素：

(1)	两台以上的计算机；

(2)	连接计算机的线路和设备；

(3)	实现计算机之间通信的协议；

(4)	按协议制作的软件、硬件。

1.2.2  计算机网络的特点

计算机网络具有较强的数据通信能力，成本低、效益高，易于分布处理，系统灵活性高、适应性强，各计算机既相互联系，又相互独立。

例如，人们用电子邮件在计算机之间收发私人信件和公文。电子邮件系统把信息存储在磁盘上，以便于读取。它的迅猛发展，使很多人相信其最终会取代邮政服务，虽然这在可预见的未来似乎不太可能，但是电子邮件确实已在现实生活和工作中被广泛使用。

计算机网络具有以下几个特点：

(1)	开放式的网络体系结构，使具有不同硬件环境、不同网络协议的网络可以互联，真正达到资源共享、数据通信和分布处理的目标。

(2)	向高性能发展，追求高速、高可靠和高安全性，采用多媒体技术，提供文本、声音、图像等综合性服务。

(3)	计算机网络智能化，多方面提高网络的性能，提供综合的多功能服务，并更加合理地进行各种网络业务的管理，真正以分布和开放的形式为用户提供服务。

1.2.3  计算机网络的功能和应用

人类社会已进入信息化时代，社会信息量在迅猛增长，信息的计算和处理从集中化向分散化发展，单机在许多方面已很难满足应用需求，这就使计算机网络成为信息革命中最先进、最理想的技术。

#### 1. 计算机网络的功能

计算机网络的功能可归纳为资源共享、提供人际通信手段、提高可靠性、节省费用、便于扩充、分担负荷及协同处理等方面。这些功能本身也是相辅相成的，下面将分别介绍。

计算机网络最早是从消除地理距离的限制以共享资源而发展起来的。在第一代面向终端的计算机网络中，多个终端通过通信线路共享中心计算机的资源。在第二代计算机网络中，资源子网中的所有主机都可成为网络用户共享的资源。资源可以是硬件，诸如巨型计算机，具有特殊功能的处理部件(如快速傅里叶变换处理器)、高性能的输入/输出设备(如高分辨率的激光打印机、大型号绘图仪以及大容量的外部存储器等)。在一段时间内，曾有一些局部区域网就是逻辑上以提供共享的硬盘和打印机的服务器为中心连接若干简单的PC构成的。资源也可以是软件或数据，从而避免软件研制上的重复劳动以及数据资源的重复存储，同时也便于集中管理。通过Internet可以检索许多联机数据库，包括专利索引、文献索引、新书书目、定期期刊、读者指南以及许多著名图书馆的馆藏书目等，这都是数据资源共享的例子。

计算机网络为分布在各地的用户提供了强有力的人际通信手段。通过计算机网络传送电子邮件和发布新闻消息，已经得到了普遍的应用。当生活在不同地方的许多人进行合作时，若其中一个人修改了某些文件，那么其他人通过网络立即可看到，从而大大地缩短了过去靠信件来往所需要的时间。效率的提高可以轻易地实现过去绝无可能的合作。长期以来，电子邮件是Internet上一项最重要的应用功能之一，现在许多人的名片上不仅有邮政地址、电话和传真号码，还有电子邮件地址。电子邮件的使用，极大地缩短了人际通信的时间和空间距离。Internet上还有许多特殊兴趣组(Special Interesting Group，SIG)，加入了某一组后就能和分布在世界各地的许多人就某一共同感兴趣的主题不断交换意见，并展开讨论。这样，既可以通过网络了解别人的看法，也可以通过网络对别人的看法进行评论与注解以及随时发表自己对有关问题的观点。网络公告牌系统(Bulletin Board System，BBS)从某种意义上也有类似的功能，其作用如其名，这个网络上的电子公告栏既可供公众阅读，也可张贴布告。

计算机网络中拥有可替代的资源提高了整个系统的可靠性。例如，存储在某一台计算机中的文件若被偶然破坏了，在网络中的其他计算机中仍可找到副本供使用。又如，某一台计算机失效了，网络中的其他计算机就可承担起它所处理的任务，有时性能会降低一些，但系统不会崩溃。这种在故障情况下仍可降格运行的性能对某些实时控制要求可靠性高的应用场合(如军事、银行等)是非常重要的。

一般说来，小型计算机比大型计算机有更高的性能价格比。例如，大型计算机的速度和处理能力可能是微型计算机的数十倍，但价格可能是千倍以上。一百个用户每人拥有一台微型计算机，互联成网络而共享某些资源，可比分时共享一台大型计算机的资源要合算得多，既方便又节省费用。

随着工作负荷的不断增加，计算机系统需要不断扩充。单个计算机系统扩充达到某种极限时，就不得不以更大的计算机来取代它。计算机网络中的主机资源是通过通信线路松耦合的，不受共享存储器、内部系统总线互联等紧耦合系统所受到的能力限制，易于扩充。

计算机网络管理可以在各资源主机间分担负荷，使得在某时刻负荷较重的主机可以将任务传给远地空闲的计算机处理。尤其对于地理跨度大的远程网，还可利用时间差来均衡日夜负荷的不均现象。

#### 2. 计算机网络的应用

计算机网络在工业、农业、交通运输、邮电通信、文化教育、商业、国防以及科学研究等领域获得越来越广泛的应用。工厂企业可用网络来实现生产监测、过程控制、管理和辅助决策。铁路部门可用网络来实现报表收集、运行管理和行车调度。邮电部门可利用网络提供世界范围内快速而廉价的电子邮件、传真和IP电话服务。教育科研部门可利用网络的通信和资源共享进行计算机辅助教育、计算机辅助设计、科技协作、虚拟会议以及远程教育。计划部门可利用网络来实现普查、统计、综合、平衡和预测等。国防工程能利用网络进行情报的快速收集、跟踪、控制与指挥。商用服务系统可利用网络实现制造企业、商店、银行和顾客间的自动电子销售转账服务或更广泛意义上的电子商务。计算机网络的应用范围十分广泛，难以一一列举。下面以航空为例，看一下它是如何应用计算机网络这样一个现代化的信息处理和传输工具的。

航空公司在世界范围内的主要城市都设有售票点，各地的售票员能在旅客未到的情况下，了解其所要求航班的机座情况，这样售出的机票才不会冲突。当旅客不能直达目的地时，还需要及时了解其所在航空公司的信息以安排转机。航空公司还需要安排到达和离开机场的地面交通，转机旅客的旅馆和货运的调度。为了航班的正常运行，必须随时掌握气象情况、飞机燃料及其他用品的供应、机组人员的搭配和维护日程的安排。当某目标机场因气象原因被关闭时，必须及时通知机长改变降落地点并通知机场做好相应准备。航空公司还需要及时了解客流，计算盈亏，掌握营业情况，以确定增减航班及调整飞机的机型。所有这一切都需要有远程快速和精确的信息收集、传递、处理和控制，离开了计算机网络是难以完成的。

综上所述，计算机网络的应用已深入社会的各个方面。例如，政府网络办公，一方面可以将政务信息、政策法规、办事制度通过网络更快更广泛地向民众宣传；另一方面也可以更及时地获得民众的反馈意见，进一步缩短政府和民众间的距离。而且，通过政府内部网络实现政务办公自动化，逐步向无纸办公的方向发展，也可大大提高政府部门的办事效率，从而更好更有效地为人民服务。又如，社会保障网络的建立，将有利于住房公积金、养老保险金以及医疗保险金等的统一管理、使用与监控，进一步完善我国的社会保障体系。网络的普及与应用也会对每个人的日常生活甚至娱乐方式产生很大影响，这方面最吸引人的莫过于视频点播(Video On Demand，VOD)。这项应用服务，使得人们不再需要按照电视台安排的时间和节目表收看电视节目，而是可以按照个人的爱好，自行安排时间，随时点播大量影视数据库中的节目。新的电影或电视节目还可能是交互式的，观众可以在某一时刻选择故事情节的发展方向，以使得其结局成为悲剧或喜剧，或者留下悬念。

1.2.4  计算机网络的组成

计算机网络包括通信子网和资源子网。通信子网完成信息分组的传递工作，每个通信节点具有存储转发功能。资源子网包含所有由通信子网连接的主机，向网络提供各种类型的资源。通信子网和资源子网可分别建设。计算机网络系统由网络硬件和网络软件组成。

#### 1. 网络硬件

网络硬件是指在计算机网络中所采用的物理设备，包括以下内容。

(1)	网络服务器：提供网络资源。

(2)	工作站：用户机。

(3)	网络设备：网络适配器(网卡)；集线器——接线(Hub)；中继器——放大信号；网桥——两个局域网连接；路由器——局域网与广域网的连接。

(4)	传输介质：同轴电缆、双绞线、光缆、无线电波等。

#### 2. 网络软件

协议和软件在网络通信中扮演了极为重要的角色。网络软件可大致分为网络系统软件和网络应用软件。

网络系统软件是控制和管理网络运行、提供网络通信和网络资源分配与共享功能的网络软件，它为用户提供了访问网络和操作网络的友好界面。网络系统软件主要包括网络操作系统(NOS)、网络协议软件和网络通信软件等，著名的网络操作系统Windows Server 2008、被广泛应用的协议软件TCP/IP软件包以及各种类型的网卡驱动程序都是重要的网络系统软件。

网络应用软件是指为某一个应用目的而开发的网络软件，它为用户提供一些实际的应用。网络应用软件既可用于管理和维护网络本身，也可用于某一个业务领域，如网络管理监控程序、网络安全软件、分布式数据库、管理信息系统(MIS)、数字图书馆、Internet信息服务、远程教学、远程医疗和视频点播等。网络应用的领域极为广泛，应用软件也极为丰富。

## 1.3  计算机网络的分类

计算机网络的分类方法可以是多样的，其中最主要的两种方法是：按照网络所使用的传输技术(Transmission Technology)分类；按照网络的覆盖范围与规模(Scale)分类。

1.3.1  按传输技术分类

网络所采用的传输技术决定了网络的主要技术特点，因此根据网络所采用的传输技术对网络进行分类是一种很重要的方法。

在通信技术中，通信信道的类型有两类：广播通信信道与点—点通信信道。在广播通信信道中，多个节点共享一个通信信道，一个节点广播信息，其他节点必须接收信息。而在点—点通信信道中，一条通信线路只能连接一对节点，如果两个节点之间没有直接连接的线路，那么它们只能通过中间节点转接。显然，网络要通过通信信道完成数据传输任务，网络所采用的传输技术也只能有两类，即广播(Broadcast)方式与点—点(Point-to-Point)方式。

(1)	广播式网络(Broadcast Networks)：如总线型网、环形网、微波卫星网等。

(2)	点—点式网络(Point-to-Point Networks)：如星型、树型、网型等。

在广播式网络中，所有联网的计算机都共享一个公共通信信道。当一台计算机利用共享通信信道发送报文分组时，其他计算机都会“收听”到这个分组。由于发送的分组中带有目的地址与源地址，接收到该分组的计算机将检查目的地址是否与本节点地址相同。如果被接收报文分组的目的地址与本节点地址相同，则接收该分组，否则丢弃该分组。

与广播式网络相反，在点—点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。假如两台计算机之间没有直接连接的线路，那么它们之间的分组传输就要通过中间的节点接收、存储、转发，直至目的节点。由于连接多台计算机之间的线路结构可能是复杂的，因此从源节点到目的节点可能存在多条路由。通过路由选择算法，来决定分组从通信子网的源节点到达目的节点的路由。采用分组存储转发与路由选择是点—点式网络与广播式网络的重要区别之一。

1.3.2  按覆盖范围与规模分类

计算机网络按照其覆盖的地理范围进行分类，可以很好地反映不同类型网络的技术特征。由于网络覆盖的地理范围不同，它们所采用的传输技术也就不同，因而形成了不同的网络技术特点与网络服务功能。按覆盖的地理范围进行分类，计算机网络可分为三类：局域网、广域网和城域网。

#### 1. 局域网

局域网(Local Area Network，LAN)的分布范围一般在几千米以内，最大距离一般不超过10km，它是一个部门或单位组建的网络。工作范围在几米到几千米数量级，例如，同一栋楼房、校园内、宿舍区内等。

#### 2. 广域网

广域网(Wide Area Network，WAN)也称远程网，一般跨越城市、地区、国家甚至洲。它往往以连接不同地域的大型主机系统或局域网为目的。工作范围在几十千米到几千千米数量级，例如，同一个国家、同一个洲甚至全球。

#### 3. 城域网

城域网(Metropolitan Area Network，MAN)原本指的是介于局域网和广域网之间的一种大范围网络。随着局域网的广泛使用，人们逐渐要求扩大局域网的使用范围，或者要求将已经使用的局域网互相连接起来，使其成为一个规模较大的城市范围内的网络。工作范围在1km到几十千米数量级，例如，同一个城市。

这三类网络的主要特征参数见表1-1。

表1-1   局域网、广域网、城域网的主要特征参数

| 网络分类 | 缩 写 | 分布距离 | 网络中的物理设备 | 传输速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局域网 | LAN | 10 m | 房间 | 快 |
|  |  | 100 m | 建筑物 |  |
|  |  | 几千米 | 校园 |  |
| 广域网 | WAN | 10～1 000 km | 城市、国家和洲 | 慢 |
| 城域网 | MAN | 10 km | 城市 | 中等 |

随着办公自动化技术的发展，机关、公司、学校等机构都建立了大量的局域网。按照用户之间交换信息量的多少来看，局域网内部用户之间的信息交换量最大，因而使得同一个城市内局域网之间的信息交换量不断增加。为了解决同一个城市内大量局域网之间的信息高速交换问题，人们提出了城域计算机网络的概念，也就是城域网。并制定了城域网的标准，开发出城域网产品。这样就形成了计算机网络由广域网、城域网与局域网组成的格局。广域网、城域网、局域网技术的发展为Internet 的广泛应用奠定了坚实的基础。Internet的广泛应用也促进了局域网与局域网、局域网与城域网、局域网与广域网、广域网与广域网互联技术的发展，以及高速网络技术的快速发展。

1.3.3  其他几种分类方法

#### 1. 按传输速率划分

(1) 低速网络：传输速率为几十至10 kb/s。

(2) 中速网络：传输速率为几万至几十Mb/s。

(3) 高速网络：传输速率为100 Mb/s至几十个Gb/s。

#### 2. 按传输媒体划分

(1) 有线计算机网：传输介质可以是双绞线、同轴电缆和光纤等。

(2) 无线计算机网：传输介质有无线电波、微波、红外线、激光等。

#### 3. 按拓扑结构划分

网络的拓扑结构是指抛开网络中的具体设备，用点和线来抽象出网络系统的逻辑结构，可分为星形、总线型、环形、树形、网状结构。

#### 4. 按交换方式划分

(1) 电路交换网：如电话系统。

(2) 报文交换：如电报。

(3) 分组交换(信元交换)：如因特网、ATM网络。

#### 5. 按适用范围划分

(1) 公用网：如CHINAPAC。

(2) 专用网：如微软公司的内部网络。

#### 6. 按在网络中所处的位置划分

(1) 接入网：用来把用户接入到互联网的网络，由 ISP 提供的接入网只是起到让用户能够与因特网联结的“桥梁”作用。

(2) 传输网：如X.25、ATM等。

## 1.4  Internet概述

Internet的全称是InterNetwork，中文称为因特网，又称互联网，是一个全球性的计算机互联网络。它既是一个多媒体的通信媒介，又是一个无限的信息资源。它由数量庞大、不同规模的网络通过自愿原则，主要采用TCP/IP互相连接起来。通俗地讲，成千上万台计算机相互连接到一起，这一集合体就是Internet。

从通信的角度来看，Internet 是一个理想的信息交流媒介。利用Internet，E-mail能够快捷、便宜、安全和高效地传递文字、图像、声音以及各种信息；通过Internet可以拨打国际长途电话，甚至传送国际可视电话，召开在线视频会议。

从获取信息的角度来看，Internet是一个庞大的信息资源库，网上有数目众多的书库，遍布全球的图书馆，各种类型的杂志和期刊，还有政府、学校和公司等机构的详细信息。

从娱乐休闲的角度来看，Internet是一个花样众多的娱乐厅，网上有很多专门的电影站点和广播站点，还可遍览全球各地的风景名胜和风土人情。

从经商的角度来看，Internet是一个既能省钱又能赚钱的场所。利用Internet，足不出户，就可以得到各种免费的经济信息，还可以将生意做到海外。无论是股票证券行情，还是房地产，在网络上都有实时跟踪。通过网络还可以图文声像并茂地召开订货会、新产品发布会，做广告推销等。总之，在信息世界里，Internet能够做到一切。

1.4.1  Internet的产生和发展

Internet是全世界最大的计算机网络，它起源于美国国防部高级研究计划署(ARPA)于1968年主持研制的用于支持军事研究的计算机实验网ARPAnet。ARPAnet建网的初衷旨在帮助那些为美国军方工作的研究人员通过计算机交换信息，它的设计与实现是基于这样的一种主导思想：网络要能够经得住故障的考验而维持正常工作，当网络的一部分因受攻击而失去作用时，网络的其他部分仍能维持正常通信。1985年，美国国家科学基金(NSF)为鼓励大学与研究机构共享他们非常昂贵的四台计算机主机，希望通过计算机网络把各大学与研究机构的计算机与这些巨型计算机连接起来。起初想用现成的ARPAnet，不过，在发觉与美国军方打交道不是一件容易的事情后，决定利用ARPAnet发展出来的叫作TCP/IP的通信协议，自己出资建立名叫NSFnet的广域网。由于美国国家科学基金的鼓励和资助，许多大学、政府资助的研究机构，甚至私营研究机构纷纷把自己的局域网并入NSFnet，使NSFnet在1986年建成后取代了ARPAnet，成为Internet的主干网。

在20世纪90年代以前，Internet由美国政府资助，主要供大学和研究机构使用，但在20世纪90年代以后，该网络商业用户数量日益增加，并逐渐从研究教育网络向商业网络过渡。从1997年开始，随着计算机技术与网络技术的快速发展，计算机及网络设备等硬件设施价格大幅下降，Internet进入非常惊人的持续增长阶段，平均每半小时就有一个新的网络与Internet连接。1997年，全球网民数量约7 000万人，而截至2016年底，全球网民数量已突破35亿人。

如果国际互联网的发展能用“迅速”一词描述，那么我国互联网的发展则可以用“神速”来形容。我国互联网起步较晚，1997年才开始普及。据1997年中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第一次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至1997年9月30日，我国上网计算机数量约为29.9万台，上网用户人数约为62万人，WWW站点总数大约为1 500个，国际线路总容量为25.408Mb/s。而根据2017年第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至 2017 年 6 月，我国网民规模达7.51 亿，互联网普及率为 54.3%，网站数量为506万个，“.CN”下网站数为 270 万个，国际出口带宽达到 7 974 779Mb/s。

可以看出，Internet在我国的发展速度越来越快，对国家、政治、经济与生活各方面的影响也越来越大。

1.4.2  Internet提供的服务

Internet是一个涵盖极广的信息库，它存储的信息上至天文，下至地理，无所不包，以商业、科技和娱乐信息为主。除此之外，Internet还是一个覆盖全球的枢纽中心，通过它可以了解来自世界各地的信息，收发电子邮件，和朋友聊天，进行网上购物，观看影片，阅读网上杂志，还可以聆听音乐会。当然，还可以做很多其他的事。Internet提供的服务功能可以简单概括如下。

#### 1. WWW服务

WWW(World Wide Web)的含义是“万维网”。它是Internet网上不同网站的相关信息的有机集合。WWW是一种交互式图形界面的Internet服务，具有强大的信息连接功能。利用浏览器可以浏览Internet上的信息资源，从天气预报、电子刊物到大学的数据库、图书馆和科研信息等。

#### 2. 电子邮件

电子邮件(E-mail)是Internet中应用最广泛的服务功能之一。通过电子邮件，可以与Internet上的任何人交换信息。电子邮件与传统邮件相比有传输速度快、内容和形式多样、使用方便、费用低、安全性好等特点。具体表现在：发送速度快，信息多样化，收发方便，成本低廉。

#### 3. 文件传输

文件传输服务(FTP)是Internet最早提供的服务功能之一。 Internet 的入网用户可以利用文件传输服务进行计算机之间的文件传输，使用 FTP 几乎可以传送任何类型的多媒体文件，如图像、声音、数据压缩文件等。FTP服务是由TCP/IP的文件传输协议支持的，是一种实时的联机服务。

#### 4. 搜索引擎

搜索引擎(Search Engine)是指根据一定的策略，运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将检索到的相关信息展示在系统中。搜索引擎包括全文索引、目录索引、元搜索引擎、垂直搜索引擎、集合式搜索引擎、门户搜索引擎与免费链接列表等。

#### 5. 即时通信

即时通信是指能够即时发送和接收互联网消息等的业务。1998年即时通信的功能日益丰富，逐渐集成了电子邮件、博客、音乐、电视、游戏和搜索等多种功能。目前，即时通信已经发展成集交流、资讯、娱乐、搜索、电子商务、办公协作和企业客户服务等为一体的综合化信息平台。微软、腾讯、AOL、Yahoo等重要即时通信提供商都提供通过手机接入互联网即时通信的业务，用户可以通过手机与其他已经安装了相应客户端软件的手机或计算机进行消息的收发。

#### 6. 网络社区

网络社区是指包括BBS论坛、贴吧、公告栏、个人知识发布、群组讨论、个人空间、无线增值服务等形式在内的网上交流空间，同一主题的网络社区集中了具有共同兴趣的访问者。

#### 7. 电子商务

电子商务是指贸易活动各个环节的电子化。它覆盖与商务活动有关的所有方面，网上商店、银行、物流中心与认证中心共同构成了电子商务系统。电子商务服务是一种新型的商业运营模式，可以在因特网开放的网络环境下，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动等。

1.4.3  Internet展望

Internet创造的计算机空间正在以爆炸性的势头迅速发展。只要坐在微机前，不管对方在世界什么地方，都可以互相交换信息、购买物品、签订合同，也可以结算国际贷款。企业领导可以通过Internet洞察商海风云，从而确保企业的平稳发展；科研人员可以通过Internet检索众多国家的图书馆和数据库；医疗人员可以通过Internet同世界范围内的同行共同探讨医学难题；工程人员可以通过Internet了解同行业发展的最新动态；商界人员可以通过Internet实时了解最新的股票行情、期货动态，从而能够及时地抓住每一次商机，使自己立于不败之地；学生也可以通过Internet开阔眼界，学习到更多的知识。

总之，Internet改变了生活方式、学习方式、工作方式以及思维模式，将我们同世界连在一起。

## 习  题  1

1．计算机网络的发展经历了哪几个阶段？各阶段有什么特点？

2．什么是计算机网络？计算机网络由哪几部分组成？

3．计算机网络有哪些功能？

4．计算机网络如何分类？常见的分类有哪些？

5．解释广域网、局域网、城域网的概念，并说明它们之间的区别。

6．什么是Internet？

7．Internet提供的服务有哪些？