[image: image1.png]._i 242 B A7



[image: image48.png]


[image: image49.png]



[image: image50.png]


[image: image51.png]




第2章  计算机系统的运算功能
[image: image52.png]


[image: image53.png]




知识目标：掌握机器人移动机构及控制结构的基本原理，建立系统性的理论认知。


能力目标：培养学生根据不同应用场景需求，选择适配的移动机构与执行器的能力。


素质目标：激发学生对机器人系统的浓厚兴趣，提升其在机器人技术领域的创新意识。
[image: image2.png]&ﬁ 55





深入理解不同移动机构(如轮式、履带式、足式)的基本原理与适用场景。


系统掌握机器人控制策略，包括PID控制、自适应控制及模糊控制。

理解全向移动机构的结构特点，掌握运动控制方法。
[image: image3.png]



救援机器人

在一次地震灾害后，救援队伍面临快速定位并救助被困幸存者的紧迫任务。然而，废墟环境复杂且危险，人工搜索存在较大风险和局限性。为提高搜索效率并保障救援人员的安全，救援队决定部署专门设计的救援机器人。
该救援机器人需要具备以下关键功能：能够在狭窄且不规则的废墟环境中灵活移动，配备用于检测生命迹象和评估结构稳定性的传感器；拥有一定的负载能力，可用于搬运小型救援设备或向幸存者提供紧急物资。针对这一需求，需要系统学习和分析不同类型的机器人移动机构(如轮式、履带式、足式或复合式)，选择合适的驱动系统(如电动、液压或气动驱动)及传感器(如热成像仪、声学传感器或激光雷达)。同时，通过优化控制系统(包括PID控制、自适应控制或模糊控制等)，实现机器人在复杂环境中的精准操作与高效任务执行。这一过程不仅有助于提升机器人在灾害场景中的应用能力，也为机器人技术在极端环境下的研发提供了重要参考。

(资料来源：本书作者整理编写.)

2.1  机器人移动机构
移动机器人的移动机构主要包括：轮式、履带式、足式、步进式、蠕动式、蛇行式以及混合式。
2.1.1  轮式移动机构
轮式移动机构因其结构简单、控制方便而在移动机器人中应用最为广泛。其分类方式主要有两种：一种是根据车轮的数量，可分为单轮、双轮、三轮、四轮及多轮机构；另一种是根据驱动方式与运动特性，可分为差动驱动式、三轮驱动式以及全向轮驱动式等。为了便于分析，本节将按照第二种分类方式展开，分别介绍两轮差动移动机构、三轮移动机构和全向移动机构的结构特点与运动机理。
1. 两轮差动驱动机构
机器人的运动学模型如图2.1所示，在笛卡尔坐标系下，以两驱动轮轮轴中心
[image: image4.wmf]C

点坐标
[image: image5.wmf](

)

,

xy

为参考点，
[image: image6.wmf]c

q

表示机器人质心前进方向与全局
[image: image7.wmf]X

轴的夹角(即姿态角)，
[image: image8.wmf]V

表示机器人的线速度，
[image: image9.wmf]w

表示机器人的角速度。
[image: image10.png]



图2.1  两轮差动机器人运动学模型
机器人的位姿可以表示为：

[image: image11.wmf][

]

,,

T

xy

q

=

q

                             
[image: image12.wmf] 

(2.1)


在纯滚动且无侧滑的假设条件下，车轮在垂直于其轮平面方向的速度分量为零，系统满足如下运动约束条件：

[image: image13.wmf](

)

(

)

(

)

 

 

 

,,,,,,0

xy

xyxxyyxy

q

qqqq

++=

&

&&

fff

               
[image: image14.wmf](2.2)


其中：

[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

 

 

 

,,sin,,cos,,0

xy

xyxyxy

q

qqqqq

==-=

，

，

fff

           
[image: image16.wmf] 

(2.3)


若该约速为完整约束，则存在某个势函数
[image: image17.wmf](

)

,,

fxy

q

，使得：


[image: image18.wmf]xy

fff

ff

xy

q

q

¶¶¶

===

¶¶¶

，

，

f

                       
[image: image19.wmf](2.4)


然而，由上式可得
[image: image20.wmf]cos0

x

ff

x

q

q

q

¶¶

=¹=

¶¶

，产生矛盾。因此该约束不可积，说明这是一个非完整约束。

在此条件下，机器人质心的运动方程为：

                      
[image: image21.wmf]cos

sin

xv

yv

q

q

qw

==

=

=

&

&

&

                              
[image: image22.wmf](2.5)


根据车轮半径
[image: image23.wmf]R

与轮角速度的关系，可得到左右驱动轮的线速度：


[image: image24.wmf]LL

vR

w

=

，
[image: image25.wmf]RR

vR

w

=

                            (2.6)
其中，
[image: image26.wmf]L

w

、
[image: image27.wmf]R

w

分别为左右驱动轮角速度。

根据差动驱动几何关系，机器人质心的线速度和角速度可表示为左右轮线速度的函数。


[image: image28.wmf]2

RL

vv

v

+

=

，
[image: image29.wmf]2

RL

L

ww

w

-

=

                         (2.7)
其中2L表示左右驱动轮之间的轴距。

式(2.7)表明：
[image: image30.wmf]0

0

00

v

v

w

w

=

ì

ï

=

í

ï

¹¹

î

当

时

，

机

器

人

沿

直

线

运

动

；

当

时

，

机

器

人

原

地

转

向

；

当

，

时

，

机

器

人

将

绕

某

一

圆

心

作

曲

线

运

动


将式(2.6)、式(2.7)代入式(2.5)，可得：

[image: image31.wmf]coscos

22

sinsin

22

22

L

R

RR

x

RR

qy

RR

LL

qq

w

qq

w

q

éù

êú

éù

êú

éù

êú

êú

==

êú

êú

êú

ëû

êú

êú

ëû

êú

-

êú

ëû

&

                       (2.8)
由式(2.8)可以看出，如果知道
[image: image32.wmf]L

w

和
[image: image33.wmf]R

w

，可确定机器人的位姿。因此，通过控制左右轮电机的转速
[image: image34.wmf]R

n

和
[image: image35.wmf]R

n

,可完成对机器人的直线、旋转和转弯等各种运动控制。
2. 三轮移动机构
三轮移动机构因其结构紧凑、运动灵活，在中小型移动机器人中应用广泛。根据驱动与转向方式的不同，典型的三轮移动机构可分为以下三种结构形式：
(1) 前轮转向驱动合一型。如图2.2(a)所示，该结构中前轮同时承担转向与驱动功能，转向和驱动的执行器均集中在前轮。这种设计虽然集成度高，但机械结构相对复杂，对控制系统的协调性要求较高。其旋转半径可以从0到无限大连续变化。然而，由于车轮与地面之间存在不可避免的滑动现象，难以实现真正的零转弯半径。
(2) 前轮转向、后轮差动驱动型。如图2.2(b)所示，该结构中前轮为单独的转向轮，后两轮通过差动齿轮装置实现驱动。这种方式能够分离转向和驱动功能，降低了单一机构的复杂性，但由于差动齿轮的设计要求较高，该结构在移动机器人中并不常见。
(3) 前轮万向支撑、后轮独立驱动型。如图2.2(c)所示，该结构中前轮为自由万向轮，仅起支撑作用，后两轮分别由两个电机独立驱动。该设计具有结构简单、易于实现的优点，同时能够灵活控制旋转半径，从零到无限大均可设定。尤其是当旋转半径为零时，机器人能够以车体中心为旋转中心进行原地转向。这种结构在移动机器人中应用较为普遍，特别适合复杂地形和狭小空间的运动需求。
[image: image36.png]X Bhig e % e feke PEICIE

MEl ke R I Y Eh%e
N TR 11 A

(a) (b) (c)




图2.2  三轮移动机构
这三种三轮移动机构在复杂性、灵活性与实现难度方面各具特点，而前轮万向支撑、后轮独立驱动型因其简单高效的特性，成为目前应用最为广泛的结构形式。
3. 全向移动机构
全向移动机构由全向轮、电机、驱动轴系和运动控制器等部分组成，其显著特点是能够在不改变机器人姿态的情况下，实现任意方向的平移和原地旋转，具备极高的运动灵活性。该机构广泛应用于需要高机动性和精准运动控制的应用场景中，例如物流搬运、服务机器人和智能巡检等领域。图2.3展示了几种常见的全向轮结构形式，这些全向轮的独特设计使其能够实现多方向上的灵活运动。
[image: image37.png]q -
o




图2.3  几种常见的全向轮结构形式
全向轮机构因其特殊设计和运动需求，必须具备三个或更多的驱动轮才能在水平面内实现真正意义上的全向移动。这是因为至少需要三个驱动轮才能保证机器人在任何方向上受力均衡，从而实现精确的全向运动。此外，行驶的平稳性、效率以及全向轮的具体结构形式也对系统性能有着重要影响。

接下来我们将具体介绍两种典型的全向移动底盘设计：三轮全向移动底盘和四轮Mecanum轮全向移动底盘。

(1) 三轮全向移动底盘的设计。如图2.4所示，典型的三轮全向移动底盘通常由三个完全相同的全向轮组成，各轮由性能一致的电机驱动。这三个轮子径向对称布置，安装角度为120°，以确保机器人能够在平面内实现高效的全向运动。这种设计的优点在于结构简单、成本较低，非常适合轻量化的机器人设计。然而，其局限性在于驱动力和负载能力相对较弱，在复杂地形中的通过性有限。

(2) 四轮Mecanum轮全向移动底盘的设计。如图2.5所示，四轮Mecanum轮全向移动底盘则采用四个Mecanum轮，并按照特定方式布置(通常是前后左右对称)。相比三轮全向底盘，这种设计具有以下优势：

四个轮子分散受力，更适合承载较大负载。

在复杂地形中，机器人的稳定性和适应性显著提高。

即使一个轮子发生故障，机器人仍能依靠其余三个轮子维持运行，从而提高了系统的可靠性。
[image: image38.png]


       [image: image39.png]



 图2.4  三轮全向移动底盘                  图2.5  四轮全向移动底盘
2.1.2  履带式移动机构
履带式移动机构通过将环状无限轨道履带绕设在多个车轮上，使车轮与地面非直接接触，从而利用履带缓解地面不平整对移动的影响。如图2.6所示，典型的履带式机器人具备以下优点：较高的稳定性、优异的越野能力、较强的地面适应性以及显著的牵引力。因此，履带式机构广泛应用于复杂地形和高载荷任务场景。

[image: image40.png]



图2.6  履带式移动机器人
然而，履带式移动机构也存在一些局限性。其结构复杂、整体重量较大、能量消耗高，且由于振动缓冲性能较弱，零部件易受损，增加了维护成本和技术挑战。履带式机构的主要组成部件包括履带板、主动轮、从动轮、支撑轮、托带轮及伺服驱动电机，各部件协同工作以实现高效稳定的移动性能。履带式移动机构以其卓越的越野性能和牵引能力，在特殊应用中具有不可替代的优势，但其设计与维护需在性能与能耗之间权衡，适用于对通过性和负载能力要求较高的应用场景。
同步带(齿形带)传动综合了带传动、链传动和齿轮传动的优点，因而在工业应用中广泛使用。其特性在于通过带与带轮的啮合传递运动和动力，消除了带与带轮之间的相对滑动，从而确保准确的传动比，满足高精度的传动需求。

活节履带是将履带分解为独立的履块，并通过轴将各履块连接起来，类似于金属表带或自行车链条的连接方式。这种模块化设计具有以下优势：

制造简单，履块结构简洁，可采用注塑成型工艺生产，降低了制造成本。

灵活性强，通过增减履块数量，可灵活调整履带长度以适应不同的应用场景。

多样化适应性，单个履块上可安装不同类型的履带齿，以满足多种地形和任务需求。

此外，通过在履块中部设计侧向限位块，可以有效防止履带从带轮侧面脱出，从而无需在带轮上增加挡边结构，进一步提升设计的灵活性。
2.1.3  足式移动机构
图2.7是目前机器人领域常见的足式机器人。足式移动机构以其独特的设计在复杂地形中展现出显著的适应性和灵活性。与轮式和履带式移动机构相比，足式机器人具有以下主要优势。

出色的崎岖地形适应能力。足式机器人能够自主选择离散的立足点，在可达区域内优化支撑点的选择。这一能力使其在应对不规则或复杂地形时具有显著的优势，而轮式和履带式移动机构则需承受几乎所有接触点带来的不利影响。

卓越的地面通过性。在不平整和松软地面上，足式移动机构的运动表现尤为突出，既能保持较高的移动速度，又能有效降低能耗。这种特性使其在灾害救援、探测和野外作业等应用场景中具备广阔的应用前景。
[image: image41.png]



图2.7  足式机器人
足式机器人通过模仿生物行走的方式，展现了优异的环境适应能力和运动灵活性。这一特点不仅为其在多种复杂环境中的广泛应用奠定了基础，同时也推动了机器人运动学与控制技术的发展。
2.2  机器人控制
常用的控制算法包括PID控制、自适应控制、变结构控制、模糊控制、智能控制等。这些算法在机器人控制与工业过程控制领域得到广泛应用，通常根据被控系统的特性及具体应用场景选择合适的控制策略。
1.  PID控制器
PID控制(比例-积分-微分控制)因其结构简单、易于实现且具有较强的鲁棒性，广泛应用于机器人系统与工业过程控制中。如图2.8所示，PID控制器由比例(P)、积分(I)和微分(D)三个环节组成，分别用于调节系统的响应速度、消除稳态误差以及抑制动态过程中的超调和振荡。

[image: image42.png]S @ O |a roms-m= X | @ P -g= X [ 7912962dbecc470430e0926bd70 X - &8 x

C () https//img-blog.csdnimg.cn/791a962dbecc4704:

AT LA

A

- - . = 5
M (Q &= e v @ = . < L = - © TIE® g B




图2.8  PID控制器结构示意图
PID控制算法以其经典性和普适性在控制领域占据重要地位。尽管在面对复杂非线性系统或高精度控制需求可能存在局限性，PID控制依然是许多应用中基础且高效的选择，为进一步结合其他先进控制算法提供了稳固的基础。
PID控制特别适用于以下两类典型场景。

(1) 当被控对象的结构和参数难以完全掌握，或者无法获得精确的数学模型时，PID控制因其对模型依赖性低和灵活性成为理想选择。

(2) 凭借经验和现场调试，PID控制器的结构和参数可通过经验或现场调试确定，无需复杂的模型分析，极大地简化了系统设计与实现的难度。
2. 自适应控制
自适应控制是一种能够根据系统动态特性或环境变化自动调整控制参数的方法，广泛应用于参数波动较大或外部干扰显著的复杂系统。自适应控制主要包括两种典型形式：模型参考自适应控制(Model Reference Adaptive Control，MRAC)和自校正控制(Self-Tuning Control，STC)。
(1) 模型参考自适应控制。模型参考自适应控制通过设计一个理想的参考模型来描述期望的系统动态行为。该系统基于参考模型和实际系统输出之间的差异，不断调整控制器参数，以使被控对象的动态响应逐渐逼近参考模型的预期性能。如图2.9所示，MRAC系统的基本组成部分以下内容。

参考模型，定义系统期望的输出特性。

调整机制，根据误差反馈，实时调整控制器参数，促使系统输出趋近于参考模型输出。

控制器，利用调整后的参数生成控制信号，驱动被控对象。
(2) 自校正控制(STC)。自校正控制通过在线辨识被控对象的参数，实时更新控制器模型，并依据这些辨识结果调整控制律。这种方法无需明确的参考模型，因此更适合处理那些动态特性未知或随时间变化较大的系统。它能够应对系统参数不确定性以及外界环境的动态变化，具有较高的灵活性和适应性，适用于诸如机器人关节驱动控制、航天航空领域中的姿态控制以及工业过程中因参数漂移或环境扰动的自动化控制问题。

[image: image43.png]i P ER BRI

ERILQIH
ﬁﬂﬂﬁﬁﬁ‘





图2.9  模型参考自适应控制
自适应控制技术通过动态调整策略，实现了对复杂、不确定系统的高效控制，为许多实际工程问题提供了灵活而强大的解决方案。
3. 变结构控制 
变结构控制(Variable Structure Control，VSC)是一类特殊的非线性控制方法，其核心特征在于控制器的“结构”并非固定不变，而是根据系统状态(如误差及其导数)不断发生跃变，从而实现控制目标。该方法在动态过程中通过设计合理的控制律，使系统沿预定的“滑动模态”状态轨迹运动，从而达到高效、鲁棒的控制效果。

如图2.10所示，变结构控制的基本思想可归纳为以下几个关键方面。

[image: image44.png]



图2.10  变结构系统原理示意图
(1) 非线性。变结构控制的非线性体现在控制律的不连续性。系统在不同状态下采用不同的控制策略，通过跃变切换实现控制目标。

(2) 滑模控制。变结构控制的核心是设计滑动模态，即在滑动模态区域内，系统状态始终沿预定轨迹收敛到期望值。滑模控制是变结构控制的一种典型实现形式。

(3) 滑动模态。滑模面是设计中的关键，通常由系统状态变量的线性组合定义，其设计目标是确保滑动模态的存在性、可达性及全局稳定性。

(4) 动态跃变。当系统进入滑动模态区域时，控制器根据当前状态信息实时调整，使系统状态在滑动模态内保持运动，最终逼近平衡点。

(5) 鲁棒性强。变结构控制对系统参数变化和外部扰动具有很强的鲁棒性，适用于不确定性较大的非线性系统。

(6) 响应快速。通过跃变切换，系统能够快速进入滑动模态并趋于稳定，具有较快的动态响应特性。

综上所述，变结构控制以其独特的非线性跃变特性和滑动模态设计为核心，能够有效应对复杂环境中的不确定性与动态变化，为复杂系统的精确控制提供了高效、稳定的解决方案。
4. 智能控制 
智能控制是一类融合人工智能技术(如人工神经网络、模糊逻辑等)的控制方法，旨在对具有强非线性、不确定性的复杂系统实现高效、自适应的控制。在机器人控制、工业自动化、过程控制等领域，智能控制因其适应性强、处理复杂非线性问题的能力突出，得到了广泛应用。
(1) 神经网络控制。如图2.11所示，人工神经网络以其固有的任意非线性函数逼近能力，在非线性工程领域得到了广泛应用。常用的神经网络结构主要有以下几种。

多层前向网络。由输入层、隐藏层和输出层构成，通过误差反向传播算法(Backpropagation，BP)对网络权重进行迭代更新，广泛用于函数逼近和模式识别。
径向基函数网络。通过径向基函数(如高斯函数)作为隐藏层的激活函数，具有训练速度快、逼近能力强等优点，常用于在线控制和实时状态估计。能够通过训练学习复杂系统的动态特性，无需精确的数学模型。特别适合处理具有高度非线性、时变性和不确定性的复杂系统。
[image: image45.png]



图2.11  智能控制典型方法示意图
(2) 模糊控制。模糊控制基于模糊逻辑理论，将人类语言描述的模糊规则引入控制系统，实现对复杂、不确定性系统的有效控制。典型的模糊控制系统由以下三个基本环节组成。

输入量模糊化。将输入信号通过模糊化函数转换为模糊集合的形式，表达为语言变量(如“高”“低”)。

模糊推理。根据预先设计的模糊规则(通常以“如果...那么...”形式表达)，对输入的模糊集合进行逻辑推理，生成模糊输出。

模糊判决(去模糊化)。将模糊推理的结果转换为具体的控制量，用于驱动系统。不依赖精确数学模型，通过语言规则和模糊集合表达复杂系统的行为。能够有效应对模糊、不确定的系统状态，适用于非线性、多输入多输出系统。  
2.3  机器人驱动系统
移动机器人的驱动系统包括执行器的驱动系统和机器人本体的驱动系统。驱动系统的核心是驱动器，其性能直接影响机器人的运动能力与控制精度。常用的驱动器类型包括电动机(如伺服电机、步进电机、直接驱动电机等)、液压驱动器、气动驱动器、形状记忆金属驱动器和磁性伸缩驱动器。

机器人驱动电机不同于一般的电动机，需满足以下要求。
(1) 可控性。电机需能将控制信号准确地转换为机械运动，以实现精确控制。  
(2) 高精度。满足机械运动对系统精度的严格要求。  
(3) 可靠性。驱动电机的可靠性对整个机器人的运行稳定性至关重要。  
(4) 快速性。能够对频繁和快速变化的控制指令迅速响应。  
(5) 环境适应性。具有较强的环境适应能力，以应对复杂的工作场景。
常用驱动电机类型及其特点如下。

(1) 直流伺服电动机。直流伺服电动机提供较大的转矩，能够克服传动摩擦与负载冲击，调速范围宽且运行平稳。其响应迅速，适应复杂的速度变化，并具备较高的负载特性和过载能力。控制方法包含励磁控制与电枢控制两种方式。

(2) 交流伺服电动机。交流伺服电动机本质上是两相异步电动机，采用幅值控制、相位控制或幅相控制等方式。其结构简单、成本低且无电刷与换向器。然而，交流伺服电动机容易产生自转现象，特性非线性，效率较低。

(3) 无刷直流电动机。无刷直流电动机分为无刷速率电机和无刷力矩电机。具有减小转动惯量，体积小、重量轻的特点。其调速范围广、机械和调节特性线性度高，噪声低、寿命长、维护方便。由于不存在电刷磨损问题，适用于功率要求中等的场合，但电子换向器较为复杂，尺寸较大。在某些应用场景下无法完全取代有刷电机。

(4) 空心杯直流电机。空心杯直流电机属于直流永磁电机，采用无铁芯转子结构。具有重量轻、惯量小、响应迅速的特点，适用于小型机器人及精密仪器。

(5) 步进电动机。步进电动机通过电脉冲信号控制实现角位移或直线位移，角位移与脉冲数成正比，转速与脉冲频率成正比。它可以直接接受计算机的方向与速度控制信号，控制简单，调速方便、定位准确、抗干扰能力强，适用于数字化控制场景，如机器人关节和自动化设备。  
不同类型的驱动电机在特性、适用场景和控制方法上各有侧重。

直流伺服电动机适合高响应需求，广泛应用于需要快速动态响应的场合。

交流伺服电动机适用于低成本场景，因其结构简单，成本低而受到青睐。

无刷直流电动机以高效和低噪声见长，特别适合对噪音和驱动敏感的应用。

步进电动机在数字化控制中表现优异，适用于需要精确定位和调速的应用场景。

根据任务需求选择合适的驱动电机，是移动机器人驱动系统设计的关键环节。
2.4  机器人末端执行器
末端执行器是机器人系统中直接与工作对象交互的关键组件，通常被称为机器人的“手”，其设计和性能对于自动化流程的成功至关重要。从简单的搬运任务到高度精密的操作，末端执行器的种类和性能直接影响机器人系统的多功能性、精度和效率。因此，在自动化应用中，末端执行器的选择与配置尤为重要。
末端执行器是机器人系统中直接与作业对象发生作用的关键部件，常被视为机器人结构中的功能末端。其设计与性能对自动化流程的执行效果具有决定性影响，直接关系到任务的多功能性、操作精度与工作效率。根据功能需求的差异，末端执行器可分为多种类型，其中具有代表性的包括用于物体抓取与搬运的握持器、用于焊接作业的焊枪、用于涂装处理的喷涂装置以及用于表面精加工的打磨工具等。下文将对若干典型末端执行器的结构特点与应用方式进行阐述。
1. 握持器

握持器是最常见的末端执行器类型，功能上类似于机器人的“手”，用于抓取和搬运不同形状、大小和重量的物体。握持器通过调整形状和力度实现精确的抓取，其类型多种多样，如下几种。

(1) 机器人机械手夹持器。如图2.12所示是机械钳型握持器的典型结构，其设计可以根据具体任务需求灵活调整。

(2) 电磁型握持器适用于重工业生产，广泛用于钢铁行业抓取重金属物品。

(3) 腔体型握持器通过内外腔体压力变化进行抓取，适合特殊形状物体。机械钳型握持器通过机械夹紧方式抓取物体，适应性强，应用范围广。

(4) 真空吸附型握持器利用真空吸力抓取轻质、表面平整的物品，如电子元件和塑料片。
2. 焊枪
焊枪是一种工业机器人常见的末端执行器，多用于自动化焊接工作。焊枪末端执行器搭配专用的气体保护焊机、电阻焊机或激光焊机等设备使用，可以实现准确的、快速的各种焊接工作，提高企业产能和产品质量。点焊机器人的焊钳，通常用气动的焊钳，气动焊钳两个电极之间的开口度一般只有两级冲程，而且电极压力一旦调定后是不能随意变化的。

3. 喷涂机器人

喷涂机器人是自动化涂装领域的重要设备，其技术发展显著提高了涂装效率、表面质量和环保性能，成为现代生产工艺中的关键工具。

(1) 有气喷涂机器人(也称低压有气喷涂)通过低压空气将油漆雾化，并喷射到物体表面进行涂装。如图2.13所示，其主要特点包括：喷涂后表面无刷痕，平面涂层均匀性较高。单位工作时间短，显著提高了施工效率，可有效缩短工期。存在漆料飞溅现象，导致一定的漆料浪费。在近距离查看时，表面可能呈现出极细微的颗粒状，不适合对高表面精度要求的场合。  
[image: image46.png]


     [image: image47.png]



          图2.12  机器人机械手夹持器                    图2.13  有气喷涂机器人
(2) 无气喷涂机器人通过高压将油漆直接喷射到物体表面，无需使用空气进行雾化，其优势在于适用性强，可用于高黏度油漆的施工，对涂料的适应性较广。边缘清晰，适合边界要求严格的喷涂项目，如条纹或图案喷涂。喷涂效果均匀，减少颗粒感，提升涂层的视觉效果。  
喷涂机器人能够满足现代涂装对环保、高效和柔性生产的要求，具有以下显著特点。

环保性，减少人工操作带来的安全隐患和环境污染，符合环保法规的要求。

高效率，自动化喷涂过程缩短施工周期，提高生产效率。

高质量，能够严格控制涂层的厚度、均匀度、光泽度和丰满度，确保涂装表面质量符合标准。  
喷涂机器人因其在环保、安全和高质量涂装中的显著优势，成为未来自动化涂装发展的重要趋势。特别是在高精度涂装、高黏度涂料施工以及边界清晰的复杂图案喷涂等领域，喷涂机器人将发挥不可替代的作用。  
4. 打磨机器人

打磨机器人是一种高度自动化的工业设备，专门用于执行高精度的表面处理任务，如去除毛刺、平滑和抛光。它们通常具备多轴运动能力，能够适应复杂工件的打磨需求，并配备专用的打磨工具和力觉传感器以实现精确的力控制。通过先进的编程和控制技术，打磨机器人能够自动规划打磨路径，根据工件特性灵活调整打磨策略。这些机器人还可集成到智能制造系统中，显著提升生产效率、确保产品质量的一致性，并有效减少人工劳动强度。

随着技术的不断进步，打磨机器人正逐步向智能化方向发展，具备自适应学习和优化打磨过程的能力，以满足现代制造业对自动化和精密度的日益严格要求。
2.5  机械臂仿真实验
本实验旨在通过计算机仿真复现机械臂的物理行为，涵盖其运动学和动力学特性，重点分析机械臂的关节构型与连杆参数对运动范围、灵活性及整体性能的影响。同时，研究不同控制策略对机械臂执行能力的作用，并通过模拟执行器动态行为评估其操作性能，特别是在与环境交互(如抓取与放置物体)时的表现。
实验目标
(1) 建立机械臂的运动学与动力学模型，实现其在仿真环境中的行为复现。
(2) 分析不同驱动系统(电动、液压、气动)及控制算法对机械臂动态性能的影响。
(3) 设计机械臂路径规划算法，验证机械臂在复杂轨迹下的运动精确性与控制可靠性。
实验步骤
(1) 仿真环境搭建。配置必要的仿真软件和编程环境，确保满足实验需求。  
(2) 机械臂模型构建。使用 MATLAB构建机械臂的三维模型，确保模型的几何参数与物理属性与实际机械臂一致。定义机械臂的D-H参数，建立其正向运动学模型。  
(3) 控制策略编程。实现对机械臂关节角度的精确控制，设计基于PID控制的控制算法。开发可视化用户界面，用于调整和优化PID参数，以满足不同实验场景的需求。  
(4) 驱动系统模拟。模拟电动、液压和气动等不同驱动系统的动态特性，并将驱动系统集成到机械臂模型中，分析其对性能的影响。 
(5) 末端执行器集成。在机械臂模型中加入虚拟末端执行器，模拟其在抓取、放置等任务中的交互行为。  
(6) 路径规划算法设计。设计机械臂的路径规划算法，包括直线、圆弧及复杂路径规划。模拟机械臂沿预定路径的运动，评估路径规划的准确性。运行仿真实验，记录机械臂在不同控制参数下的表现，包括关节角度、速度、加速度及末端位置。

(7) 数据采集与结果分析。多次重复实验以验证结果的一致性和可靠性，并比较不同控制策略与参数设置的性能差异。
注意事项

确保机械臂模型的几何参数和物理属性与实际机械臂相符，以保证仿真结果的真实性。仔细记录并系统整理实验数据，分析不同控制策略对机械臂性能的影响，优化系统设计。
实验意义

通过上述仿真实验，能够深入理解机械臂的运动学与动力学特性，评估不同控制策略与驱动系统对系统性能的影响。本实验为机械臂设计与优化提供了重要参考，同时为实际工程应用中的路径规划和控制策略优化奠定了坚定的仿真验证基础。
课 后 习 题
2.1 选择驱动轮时应考虑哪些主要因素？

2.2 简述PID控制器的工作原理。

2.3 描述模糊控制器的基本结构，并解释模糊控制的实现过程。

2.4 比较直流伺服电动机、无刷直流电动机和步进电机在驱动系统中的特点。

2.5 设计机器人末端执行器时需要考虑哪些关键因素。




_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567913.unknown

_1234567915.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

