# 第1篇  设 计 进 阶

# 第1章  约 束 草 图

- 【目的】

本章描述建立与修改草图约束。

在完成本章学习之后，将能够：

- 投影曲线到草图。

- 自动创建约束。

- 添加已有曲线到草图。

- 约束草图的周长。

- 利用约束建立关系。

## 1.1  自 动 约 束

自动约束（Auto Constrain）命令能够建立NX自动识别的多种几何约束类型到选择的草图对象中。基于命令设置，分析选择的几何体，添加约束到草图。

当添加几何体到一激活的草图时，特别是，那个几何体是从不同的CAD系统读入的，Auto Constrain命令特别有用。也可以利用此命令添加一单个约束类型到多个草图对象。例如，添加一相切约束到多个圆角与它们的相邻曲线。

在Sketch Tools工具条上单击Auto Constrain按钮，或选择Tools→Constraints→Auto Constrain命令，打开Auto Constrain（自动约束）对话框，如图1-1所示。

自动约束选项及其描述如表1-1所示。

表1-1  自动约束选项及其描述

| 自动约束选项 | 描 述 |
| --- | --- |
| Curves to Constrain（要约束的曲线） | 选择需要添加约束到其上的草图曲线 |
| Constraints to Apply（要添加的约束） | 列出能添加到选择的曲线的有效几何约束 |
| Set All（设置所有）和Clear All（清除所有） | 用于打开或关闭所有约束类型 |
| Apply Remote Constraints（添加遥远约束） | 允许在实际不接触的曲线间自动建立约束，通常支持延伸相切的曲线 |
| Distance Tolerance（距离公差） | 用于闭合在共享点约束类型间的间隙，如重合与同心 |
| Angle Tolerance（角度公差） | 当选择水平、垂直、平行和正交自动建立选项时使用 |

图1-1  Auto Constrain（自动约束）对话框

操作步骤如下：

（1）在Sketch Tools工具条上单击Auto Constrain按钮。

（2）（可选项）在对话框中选择，或单击Set All或Clear All按钮。

（3）从Constraints to Apply组中选择要添加到草图的约束类型。

（4）在Settings组中，设定恰当的Distance Tolerance和Angle Tolerance值。

（5）选择要添加约束的草图曲线。

（6）单击OK按钮。

当使用Auto Constrain对话框中的Horizontal（水平）、Vertical（垂直）、Parallel（平行）和Perpendicular（正交）自动创建选项时，系统使用设定的角度公差来评价直线并建立正确的约束。

自动约束的其他类型，如Coincident（共点）和Concentric（同心），使用距离公差来建立约束。

共点约束的距离公差将影响封闭间隙。这种条件和从其他系统转换来的条件是一致的。

## 1.2  草图—投影曲线

投影曲线（Project Curve）命令通过沿着草图平面的法线投影外部对象到草图上，来建立曲线、曲线串或点。

在Sketch Tools工具条上单击Project Curve按钮，或选择Insert→Recipe Curve→ Project Curve命令，弹出如图1-2所示的Project Curve（投影曲线）对话框。

可以把相关或非相关的曲线投影到草图上。

#### 1．操作步骤

（1）在Sketch Tools工具条上单击Project Curve按钮，弹出Project Curve对话框。

（2）设置Associative选项。

（3）在Output Curve Type下拉列表框中选择3个选项之一，即原来的、样条段或单段样条曲线。

（4）（可选项）：利用Curve Rule选项设置选择标准。

（5）选择要投影到草图平面上的对象。

设置Curve Rule到Tangent Edges和选择目标边缘之一，如图1-3所示。

图1-2  Project Curve（投影曲线）对话框              图1-3  曲线规则：Tangent Edges

（6）单击OK按钮。

曲线串从选择的曲线、面或边缘投影到草图平面上。如果选择点，点被投影到草图上。

#### 2．输出类型

输出类型有：

- Original（原来的）：用原来的几何类型建立抽取曲线。

- Spline Segment（样条段）：抽取曲线用独立的样条段曲线表示。

- Single Spline（单段样条曲线）：抽取曲线被连接，并由单段样条曲线表示。

#### 3．编辑投影曲线

单击Sketch Tools工具条上的Edit Curve按钮，或选择Edit→Edit Curve命令，编辑非相关的投影曲线。

如果选择一相关的投影曲线，将使用Project Curve建立选项。

当编辑一相关的投影曲线时，利用下列指导：

- 可以从草图添加或移除曲线。

- 取消选中Associative复选框，移除相关性特性。一旦移除了相关性，不能再返回     添加。

- 在编辑时，不能改变投影对象的输出类型。

【练习1-1】投影曲线到草图

在本练习中需要添加一腹板特征到已存沟槽的内侧。腹板必须相关到沟槽。对基础实体的任何改变将反映在腹板中。

如图1-4所示，如果为腹板顶部建立弧，结果它与沟槽的垂直边缘相关，那么将完成设计意图。

第1步  打开光盘\Parts_1\C1中的work_5.prt，如图1-5所示，启动建模应用模块。

图1-4  添加腹板特征                                 图1-5  work_5.prt

第2步  利用已存相关基准面为草图平面（如图1-6所示），实体底面为水平参考，建立一草图。

- 单击Sketch按钮。

- 设置Type为On Plane。

- 为Sketch Plane选择相对基准面。

- 在Sketch Orientation组中单击Select Reference按钮。

- 为水平参考选择实体底部表面，如图1-7所示。确保草图平面的X轴是沿正的     X轴。

图1-6  选择草图平面                                 图1-7  选择水平参考

- 单击OK按钮。

第3步  利用Project Curve建立沟槽顶部内侧边缘一相关备份。

- 单击Project Curve按钮。

- 在Settings组中，确保选中Associative复选框。

注意：对父对象做的任一改变将反映在新草图中。

- 在Output Curve Type下拉列表框中保持默认的Original选项。

- 在Selection工具条的Curve Rule列表中选择Tangent Curves选项。

- 选择内侧沟槽的一个边缘，如图1-8所示。

- 单击OK按钮，投影的曲线如图1-9所示。

图1-8  选择边缘                                   图1-9  投影的曲线

第4步  使层10和层62不可见。

- 在Utility工具条上单击Layer Settings按钮。

- 在Name栏中取消选中层10和层62的复选框。

- 单击Close按钮。

第5步  利用Arc by 3 Points方法在垂直投影线的顶部两端点间建立一弧。弧将有一近似半径43mm。

- 单击Arc按钮。

- Arc Method利用默认的Arc by 3 Points。

- 选择3个弧点，利用近似半径43，如图1-10所示。

注意：当建立弧时，通过选择垂直端点，将自动建立重合约束。一旦启动添加附加约束，半径将是一近似值。

第6步  为弧中心到草图的左垂直线建立Point on Curve约束。

提示：弧的左端部斜率要正交于左垂直线，这将决定弧需要的半径。

- 单击Constraints按钮。

- 选择弧中心，如图1-11所示。

图1-10  三点弧                                图1-11  选择弧中心

- 选择左垂直线，如图1-12所示。

- 单击Point on Curve按钮，结果如图1-13所示。

图1-12  选择左垂直线                              图1-13  作用点在线上约束

注意：草图现在充分约束并满足所有设计意图。

- 在Sketch Name文本框中输入sketch_web并按Enter键。

- 单击Finish Sketch按钮。

第7步  利用新草图在两基准面间建立拉伸特征。

- 使层10和层61可选。

注意：层61含有建立拉伸体需要的两个相关基准面。

- 单击Extrude按钮。

- 选择任一草图曲线。

提示：需要检查Curve Rule，利用默认的Infer Curves或选择Feature Curves选项。

- 在Boolean列表中选择Unite选项。

提示：实体被自动选择，因为它是唯一有效的目标体。

- 在Limits组的Start列表中选择Until Selected选项。

- 选择与实体左表面共面的相对基准面。

- 在End列表中选择Until Selected选项。

- 选择右侧的内部基准面，如图1-14所示。

- 单击OK按钮。

- 使层10为Work Layer，所有其他层不可见。添加拉伸体的结果如图1-15所示。

第8步  通过编辑表达式p5从50到75，编辑基础拉伸特征的宽度。

- 在Part Navigator中双击Extrude（1）。

- 单击Sketch按钮。

- 改变p5表达式值为75。

- 单击Finish Sketch按钮。

- 单击OK按钮，更新的实体如图1-16所示。

图1-14  选择右侧的内部基准面     图1-15  添加拉伸体的结果          图1-16  更新的实体

注意：通过放置Point on Curve约束在凸垫的垂直线上，确保草图正交于垂直线。投影的草图曲线将维持草图形状。

第9步  关闭部件。

【练习1-2】自动创建约束

设计意图：

本例中假设他人已生成的约束不合理，且存在模糊问题。因草图相对简单，可以删除所有的约束，并用新约束代替它们。自动约束可大大提高操作效率。

第1步  打开光盘\Parts_1\C1中的pipevise.prt，启动建模应用模块。

第2步  双击任一草图曲线，激活草图s21_profile，如图1-17所示。

图1-17  激活的草图

第3步  利用Show/Remove Constraints分析和移除已有的约束。

- 在Sketch Tools工具条上单击Show all Constraints按钮。

- 单击Show/Remove Constraints按钮，打开其对话框。

- 在List Constraints for组中选中All In Active Sketch单选按钮。

- 在Show Constraints下拉列表框中选择Both选项，如图1-18所示。

图1-18  Show/Remove Constraints对话框

- 利用Step箭头，循环通过已有的几何约束。

- 单击Remove Listed按钮。

- 单击OK按钮。

第4步  利用Auto Constrain添加某些约束类型到草图。

- 单击Auto Constrain按钮。

- 在图形窗口中选择所有草图曲线。

- 单击Clear All按钮。

- 在Constraints to Apply组中选中Horizontal、Vertical、Tangent和Coincident复选框。

- 扩展Settings组，确认Distance Tolerance为0.001。

- 单击OK按钮。

第5步  在基准轴和垂直、水平草图曲线间建立共线约束。

- 单击Constraints按钮，打开Constraints对话框。

- 选择左边垂直线以及垂直基准轴。

- 单击Collinear按钮。

- 选择底部水平线以及水平基准轴。

- 单击Collinear按钮。

第6步  对顶部两条水平线建立共线与等长约束。

- 按Ctrl键并选择顶部两条水平线。

- 单击Collinear按钮和Equal Length按钮，约束结果如图1-19所示。

- 按Esc键关闭Constraints对话框。

第7步  为底部水平线和中间垂直线建立一中点和点在曲线上约束。

- 按Ctrl键，选择底部水平线和垂直线的底部端点。