# 第1章  模具设计项目初始化

- 【目的】

学习几种建立模具设计项目的必要的初始化步骤。

- 【目标】

完成本章学习后，将能够：

- 设置项目初始化（Initialize Project）对话框中的选项。

- 检查材料库。

- 理解模具装配结构。

## 1.1  项目初始化综述

使用Initialize Project命令可以：

- 创建一个新的模具设计项目。

- 增加其他产品到一个已存在项目，创建一个多件模。

（1）建立新项目

图1-1  项目初始化对话框

创建新项目时，可指定：

- 装配模板。

- 项目单位。

- 项目路径。

- 项目名称。

- 塑件材料和收缩率。

创建一个项目后，实体产品就成为一系列关联链接体的父级。可使用新版本产品模型替换旧版本的模型，以最小的代价更新模具装配。

（2）多件模

可使用Initialize Project命令增加其他产品到一个已打开的模具装配中，在一副模具中有多个产品。

（3）项目初始化（Initialize Project）对话框如图1-1所示。

## 1.2  项目初始化的应用

### 1.2.1  创建一个新的模具装配

注意：在开始一个模具设计项目时，不一定需要打开产品模型。

创建一个新的模具装配的步骤如下：

（1）打开Mold Wizard工具条，单击项目初始化（Initialize Project）按钮。

（2）在打开部件文件（Open）对话框中，选择产品模型来定义模具装配。

（3）当出现选择产品的提示时，在模型部件文件中选择一个实体。

（4）（可选）在Path文本框中输入路径或单击Browse按钮。

（5）（可选）在Name文本框中输入项目名称。

（6）（可选）在Material下拉列表中通过选择塑件的材料来定义收缩率。

（7）（可选）在Shrinkage文本框中可单独输入收缩率。

（8）（可选）在Configuration下拉列表中选择一个项目模板。

（9）（可选）在Attributes栏中给顶层装配部件赋予属性。

（10）（可选）在Settings栏中选择项目单位。

（11）（可选）完成指定项目参数后，在Settings栏中选中Rename Components复选框，打开部件名管理（Part Name Management）对话框。

 说明：可用Part Name Management对话框校验或改变装配部件的默认名称。

（12）单击OK按钮。

注意：重命名模板装配后，这些部件并没有保存到硬盘上。如果想改变这些设置，可在没有保存的情况下关闭这些部件。

### 1.2.2  增加产品到一个现有装配

加载其他产品模型（多件模）到一个模具装配中时，默认状态下，单位、项目路径、项目名不变，同时Initialize Project对话框不再显示。

增加产品到一个现有装配的步骤如下：

（1）打开已存在的项目装配。

（2）在Mold Wizard工具条中单击Initialize Project按钮。

（3）在打开部件文件（Open）对话框中选择增加到模具装配的产品模型。

（4）重复上述操作直至多件模的所有产品被加载到项目中。

 说明：如要创建一多腔模，需使用Cavity Layout命令。

### 1.2.3  打开已有项目

打开已有项目的步骤如下：

（1）选择Mold Wizard模块。

（2）选择File→Open命令。

（3）在Open对话框中选择*_top部件，并单击OK按钮。

## 1.3  项目初始化选项及重写保护

### 1.3.1  项目初始化对话框选项

项目初始化（Initialize Project）对话框选项如表1-1所示。

表1-1  项目初始化（Initialize Project）对话框选项

| 选 项 | 描 述 |
| --- | --- |
| 产品（Product） |  |
| 选择对象（Select Object） | 如果原产品文件存在多个实体，则要选择其中一个 |
| 项目设置（Project Settings） |  |
| 路径（Path） | 可以： - 接受所选产品模型的目录或输入不同目录 - 输入新目录 - 选择一个目录 注意：可以指定或新建一个目录 在Teamcenter Engineering环境中，Path文本框和浏览按钮将无效 |
| 命名（Name） | 设置项目名称。对于默认的命名规则，模具项目中每一个文件名的前缀都以项目名称开头 注意：默认项目名为产品模型名。尽量使用小于10个字符的短项目名 |
| 材料（Material） | 从材料数据库中选择、设置收缩率 注意：仅用到材料列表中的收缩率，选择的材料名称不被保存，可以自定义材料库表格 |
| 收缩率（Shrinkage） | 设置收缩率 注意：可以不管材料库数据自行输入收缩率，自行输入的收缩率不在材料库中出现 |
| 配置（Configuration） | 选择一个装配模板 注意：装配模板文件决定模具设计项目的装配结构，初始化时按装配模板自动复制装配结构 |

续表

| 选 项 | 描 述 |
| --- | --- |
| 属性（Attributes） |  |
| 列表（List） | 在初始化过程中选择属性给*_top部件 |
| 设置（Settings） |  |
| 项目单位（Project Units） | 为项目装配文件指定单位 注意：一些供应商只提供公制标准零件，另一些供应商只提供英制标准零件，还有一些供应商公、英制标准零件都提供。模具设计可以使用和产品不同的单位形式。如果一直采用公制单位设计模具，可以选用Metric；如果一直采用英制单位设计模具，可以选用English；或者采用与产品相同的设计单位 可在用户默认设置中更改默认项目的单位为： - MM - Inches - 与产品模型相同 对于标准件允许混合单位 |
| 重命名组件（Rename Components） | 选中此复选框后，单击OK按钮，将打开Part Name Management对话框 |
| 编辑材料库（Edit Material Data Base） | 打开材料库表格 …/moldwizard/templates/mw_material.xls |
| 编辑项目配置（Edit Project Configuration） | 打开装配模板注册表格 …/moldwizard/pre_part/prepart_config.xls |
| 编辑自定义属性（Edit Customized Attributes） | 打开用户属性表格 …/moldwizard/tenplates/custom_attr_template.xls |

### 1.3.2  重写保护

项目初始化时，如果命名规则中含有任何已存在的部件名和数字后缀通配符，则新项目的数字后缀自动从唯一名称出现并开始增加。

初始化项目时，如果指定的项目目录中已存在不带数字后缀的各项目组件，同时新指定的项目名称在项目目录中也存在，则将显示一个有下列选项的对话框，如图1-2所示。

- 覆盖项目（Overwrite the Project）。

- 装载项目（Load the Project）。

- 改变项目名（Change the Project Name）。

图1-2  初始化项目的选择对话框

## 1.4  模    板

### 1.4.1  Mold.V1模板

下列情况下可使用Mold.V1模板：

- 使用推荐和默认模板。

- 使用parting-set结构，在建立分型后可以改变模具坐标系。

- 使用草图拉伸成型镶件。

- 对于建立合并的型腔、型芯或成型镶件，使用合并的子装配。

- 建立型腔、型芯和滑块时继承定义区域的面颜色和透明度。

Mold.V1模板结构如图1-3所示。

图1-3  Mold.V1模板结构

### 1.4.2  原有模板

下列情况下可使用原有（Original）模板：

- 初始化项目，当product种子装配和顶层种子装配命名规则不同时。

- 成型镶件按距离余量法或参考点法定义。

原有模板结构如图1-4所示。

图1-4  原有模板结构

### 1.4.3  ESI模板

下列情况下可使用ESI模板：

- 通过测试分型和补面命令来评估模具能力。

- 预览产品改变，如使用模型比较（Model Compare）命令。

- 在小装配中测试模型交换（Swap Model）命令的快速更新。

ESI模板结构如图1-5所示。

图1-5  ESI模板结构

### 1.4.4  模板含义解释

（1）顶层模板部件

该部件适用于Mold.V1模板和原有模板。

- top：包含所有定义注塑模具部件的模具装配。

- var：包含模架和标准件部件所使用的表达式。

- cool：专供放置模具中的冷却系统。

- fill：放置流道和浇口实体。

- misc：放置通用标准件（不需进行个别细化设计），如定位圈、缩紧块和支撑柱等。

- layout：放置一个或多个产品（*_prod）子装配。

- combined：包含合并的成型镶件——型腔和型芯；组件中包含使用Merge Cavities命令后的链接几何体。

- comb-wp：包含合并成型镶件，及生成成型镶件时使用的名称为Sketch(1)的草图。

- comb-cavity：包含合并型腔的链接实体。

- comb-core：包含合并型芯的链接实体。

注意：misc、cool和其他节点被分开放置——定模元素放入side_a，动模元素放入side_b，这样有利于两个设计师同时设计一个项目。

（2）产品模板部件

- product：是一个独立的包含与产品相关的文件，附属有shrink、molding、cavity、core、parting和trim等，多型腔模具是用阵列prod节点产生的，多部件模具是用项目初始化命令产生的。还有一些与产品形状有关的特殊标准件，如推杆、滑块、内抽芯和顶块，也会出现在product子装配下。

- workpiece：包含一个草图和拉伸的成型镶件实体；草图的形状尺寸和拉伸体的高度可编辑。该部件仅适用于Mold.V1配置模板。

- parting-set：包含shrink、molding和parting部件；使用Mold CSYS命令时，这些组件必定同时被移动。该部件仅适用于Mold.V1配置模板。

- molding：包含产品模型的链接体，建模特征（如拔模斜度和边倒圆等）可被加在该部件中的产品链接体上，使产品模型有利于制模。这些建模特征并不受收缩率的影响。当替换了一新的产品版本，甚至替代产品来自其他CAD系统时，还能保持全相关。

- shrink：包含一个molding实体的链接体；项目初始化时，断开的链接会重新链接至产品实体；项目初始化时，指定材料或编辑收缩率时会更新链接体的缩放特征。

- parting：包含一个shrink部件的链接体；保存了分型片体、修补片体和提取的型芯、型腔侧的面，这些片体用于把隐藏的成型镶件（workpiece）分割成型芯和型腔块。另外，在Mold.V1配置模板中，还包含模具坐标系和成型镶件的链接。

- cavity：包含一个链接型腔面，初始化时链接中断；一个成型镶件的链接体；一个修剪特征，初始化时被表达式抑制；使用Create Cavity and Core命令，续上链接并且抑制特征被释放。

- core：包含一个链接型芯面，初始化时链接中断；一个成型镶件的链接体；一个修剪特征，初始化时被表达式抑制；使用Create Cavity and Core命令，续上链接并且抑制特征被释放。

- trim：包含来自parting部件的型腔和型芯抽取区域的链接片体；用于使用Trim Mold Components和Ejector Pin命令修剪电极、镶件、滑块、顶杆等。

- 产品模型（original_product）：包含原始零件模型，原模型必须为一有效实体，是molding部件的父级。如果在product子装配模板结构中有一部件含有MW_ PARTING_SET属性，例如Mold.V1配置模板，则原模型作为*_parting-set文件的一个组件被加载；如果没有部件含有MW_PARTING_SET属性，则原模型作为*_prod文件的一个组件被加载。

注意：原模型引用集设置为Empty时，打开装配时原模型不加载，这样会节约内存提高系性能。

（3）ESI模板部件

- ESI_Analysis：包含一个原始产品模型的链接体，在此部件中进行比例缩放；此部件中的实体是分型的目标体。

- ESI_Product：包含一个_analysis部件的链接体。

- original-product（产品模型部件文件）：包含原始零件模型，是ESI_Analysis部件中链接实体的父级。

### 1.4.5  自定义配置模板

自定义配置模板（Customize template configurations）的步骤如下：

（1）在项目初始化（Initialize Project）对话框的Settings栏中单击Edit Project Configuration按钮。

（2）在弹出的电子表格中，在MM选项卡中单击配置公制单位的装配模板，或在INCH选项卡中单击配置英制单位的装配模板。

（3）在CONFIG_NAME列中输入模板装配的名字，该名字将出现在项目初始化对话框的Configuration下拉列表中。

（4）在PART_SUBDIR列中输入要配置的装配模板的路径，该文件夹必须位于…/moldwizard folder下。

注意：两个默认的模板分别位于…/moldwizard/pre_part/english和…/moldwizard/pre_part/ metric文件夹下。

（5）在TOP_ASM列中输入定义的顶层装配的名称。

注意：不要增加文件扩展名。

（6）在PROD_ASM列中输入定义的产品装配的名称。

注意：不要增加文件扩展名。

（7）在ACTION列中输入有效的行为。

- CLONE：从当前机器的pre-part文件夹复制装配模板到Teamcenter的项目文件夹。

- REFER：参考项目模板，不进行复制。

- TCE_CLONE：从Teamcenter的pre-part文件夹复制装配模板到Teamcenter的项目文件夹。

- TCE_REFER：参考项目模板，不进行复制。

 说明：使用Teamcenter的企业，不必在PART_SUBDIR列中输入装配模板路径。如果在PROD_ASM列中输入none，则产品装配不被创建，如图1-6所示。

图1-6  部件名称管理示例

## 1.5  部件名称管理概述

使用部件名称管理对话框可以配置部件文件名称。

可以通过以下方式修改名称：

- 应用一个命名规则。

- 为单独部件输入名称。

- 映射模板文件名称中为客户定义的名称（在map_template_name.txt文件中设置）。

注意：可在用户默认设置中设定默认命名规则；在装配中已经被加载的零件不被重命名。

### 1.5.1  部件名称管理对话框

部件名称管理（Part Name Management）对话框如图1-7所示。

图1-7  部件名称管理（Part Name Management）对话框

### 1.5.2  使用部件名称管理对话框

#### 1．打开部件名称管理对话框

要打开部件名称管理（Part Name Management）对话框，需在下列对话框中选中重命名复选框：

- 项目初始化对话框。

- 标准件管理对话框。

- 模架管理对话框。

#### 2．更改重命名复选框的默认状态

（1）选择File→Utilities→Customer Defaults→Mold Wizard→General命令。

（2）在General选项卡中单击Part Name Definition栏。

（3）选中Display Rename复选框为默认或取消选中Display Rename复选框为默认。

（4）重启NX使默认改变可用。

#### 3．定义一个客户化名称

打开部件名称管理（Part Name Management）对话框。

（1）从Original Name列中选择重命名的组件部件。

（2）在Part Name列中单击选择的名称，在名称框中输入新名称并按Enter键。

#### 4．设置所有部件名称

打开部件名称管理（Part Name Management）对话框。

（1）在Next Part Name Number文本框中输入在项目中想要使用的第一个数字后缀。

（2）单击Set All Names。

（3）在Part Name列中预览部件名称。

#### 5．设置选择部件名称

打开部件名称管理（Part Name Management）对话框。

（1）在Next Part Name Number文本框中输入在项目中想要使用的第一个数字后缀。

（2）在列表中选择一行或多行。

（3）单击Set Selected Names。

（4）在Part Name列中预览部件名称。

注意：一旦命名规则应用到选择的模板部件，Next Part Name Number文本框中的数字就会替换掉命名规则中的“?”字符。

### 1.5.3  映射模板部件名称

命名规则中出现的模板名称<TEMPLATE_NAME>指的是种子装配结构部件（模板文件）的名称。如果组件命名规则中含有变量<TEMPLATE NAME>，则文件map_template_ name.txt中的模板文件命名规则被应用。

注意：可在用户默认设置的Part Name Definition选项卡的Template Name Mapping File栏中指定一个不同的映射文件。

map_template_name.txt文件中的文本行和模板文件名称相匹配；可在文件中为识别成模板部件的文件增加额外文本行，该文本行未出现在默认列表中。

可在表示模板名称的文本行后面增加一空格后，输入任一文件名（不能为中文字符）来定义命名规则；TEMPLATE_NAME变量会在复制时用文本文件中第二组名称来替换生成新的部件名称。

（1）用文本编辑器编辑文件…//map_template_name.txt。

（2）在同一文本行后面输入一个或多个空格及新的替换名称。

（3）（可选）#开始后的字符为注释，部件名称管理系统会将其忽略。

（4）（可选）增加未出现在列表中的部件名称。

（5）保存文件。

注意：更改在Part Name Management对话框下次显示时生效，不需要重新启动NX。

 说明：可为其他模板名称增加注释，如标准件或模板。如果重命名shcs（模板名称）为skt_cap_screw（自定义名称），则需在map_template_name.txt文件中增加如下文本：
#Other template names
Shcs	 skt_cap_screw
应用此规则，以#开始的行被忽略。<TEMPLATE_NAME>值shcs会被skt_cap_ screw替代。

### 1.5.4  部件名称管理对话框选项

部件名称管理对话框选项如表1-2所示。

表1-2  部件名称管理对话框选项

| 选 项 | 描 述 |
| --- | --- |
| Name Rules |  |
| 命名规则（Name Rule） | 以字符和变量组合的方式为复制的新部件命名；可输入命名规则，更多信息见部件命名管理的相关主题 在用户默认设置中可以定义一个或多个默认命名规则，如有多个默认规则，可从列表中选其一 |

续表

| 选 项 | 描 述 |
| --- | --- |
| 下一部件编号（Next Part Name Number） | 指定替换通配符“?”的第一个数字，对于子文件，数字将按第一个数字依次递增  说明：假设命名规则为： <PROJECT_NAME>_<TEMPLATE_NAME>_?? 如在Next Part Name Number文本框中输入数字为5，单击Set All Names或Set Selected Names，“??”会用从05开始的数字替换；如在Next Part Name Number文本框中输入数字为100，单击Set All Names或Set Selected Names，“??”会用从100开始的数字替换 |
| 部件名（Part Names） |  |
| 输出目录（Output Directory） | 指定保存时重新命名部件所在的目录位置 |
| 原先名称列（Original Name column） | 显示模板部件名称 |
| 部件名称列（Part Name column） | 显示当前指定的名称 注意：通过以下方式可改变Name列中的一个或多个名称 - 单击Set All Names - 单击Set Selected Names - 在Part Name列中单击被选部件，输入新名称 |
| 重命名和参考列（Rename and Reference columns） | 每行中，两个选项总有一个被选择 - 如选择Rename，当保存父装配时，指定的模板部件被重命名且被保存在项目目录中 - 如选择Reference，模板部件只作参考不复制。不推荐使用此种方式 |
| Set All Names | 应用命名规则到Original Name列中列出的所有部件 |
| Set Selected Names | 把命名规则应用到Original Name列中列出的所选部件 |

### 1.5.5  部件命名管理相关主题

#### 1．名称与已存文件冲突

命名规则生成的名称是项目目录中已存文件的名称：

- 如果一个或多个问号符号在命名规则中使用，替代问号的数字会自动递增，直到不再有名称冲突为止。

- 如果在命名规则中没有问号符号，将会有一名称冲突的错误信息出现。此时可通过指定一个新名称或删除这个已存部件（前提是此部件未在使用）解决此错误。

#### 2．指定命名规则

可在用户默认设置中定义命名规则，以字符和变量组合的方式产生新部件名称。

命名规则示例：<PROJECT_NAME>_<TEMPLATE_NAME>_????。

规则解释如下：

- 除“?”、“<”和“>”符号外，按规定的要求正确使用所有文字、数字字符。

- 包含在“<”和“>”之间的文字为变量，如<PROJECT_NAME>。

注意：如下两个已定义的变量：

- <PROJECT_NAME>：指在项目初始化对话框中输入的项目名称。

- <TEMPLATE_NAME>：指模板文件夹（如…//pre_part/metric/Mold.V1文件夹）或标准件文件夹中的模板文件名。

- “?”被数字替换。如果数字位数小于“?”的个数，不足位数将用前导零补足；如果数字位数大于“?”的个数，数字多余位不会被去除。

 说明：“???”可能会被001、100、999、1024替换，“?”可能会被1、99、5012替换。

- “?”可以被由Teancenter Engineering生成的数字替换。

 说明：

- 如果默认命名规则为<PROJECT_NAME>_<TEMPLATE_NAME>_???，项目名称为M712，模板名称为空，First Number为600，则生成的项目名称为M712_600。

- 如果默认命名规则为<PROJECT_NAME>_AcmeCo_<TEMPLATE_NAME>_?，项目名称为M712，模板名称为空，First Number为600，则生成的项目名称为M712_ AcmeCo_600。

- 如果默认命名规则是<PROJECT_NAME>_X12_<TEMPLATE_NAME>_?????，项目名称为M712，模板名称为空，First Number为600，则生成的项目名称为M712_X12_00600。

【练习1-1】  项目初始化

本练习使用指定的部件命名规则代替默认规则。

第1步  创建一个鼠标盖项目。

- 在开始菜单中选择Mold Wizard模块。

- 在Mold Wizard工具条上单击Initialize Project按钮。

- 从\initialize目录中选择mouse_case_upper，如图1-8所示，单击OK按钮。

图1-8  加载的部件

- 弹出Initialize Project对话框后，在Project Settings栏的Name文本框中输入mouse并按Enter键。

- 设置Material=ABS。

- 如需要，在Configuration下拉列表中选择Mold.V1选项。

- 设置Project Units=Millimeter。

- 选中Rename Components复选框。

- 单击Edit Material Data Base按钮。

注意：材料数据库中是材料和缩放因子的列表。可增加材料到列表中，并为之设定缩放因子。在项目初始化对话框中选择材料是设置缩放因子的便捷方式，但材料名称不被保存。

- 仔细检查电子表格数据表，不保存关闭电子表格。

- 在项目初始化对话框中单击OK按钮。

- 在部件名称管理（Part Name Management）对话框的Part Names栏中，验证第一个零件是否为mouse_cool_001并按Enter键。

- 如mouse_cool的后缀不是001，则需：

  - 在Name Rules栏的Next Part Name Number文本框中输入1并按Enter键。

  - 在Part Names栏中单击Set All Names。

- 单击OK按钮。

第2步  检查刚创建的项目结构。

- 在资源条上单击Assembly Navigator。

- 展开节点mouse_layout_022、mouse_prod_003和mouse-parting_set-021。

注意：原模型部件没有重命名。载入内存的数字后缀是从1开始依次递增的。

- 选择Information→Assemblies→List Components命令。注意到原模型mouse_case_ upper的参考引用集为空（Empty）且有不同的单位。

- 关闭Information窗口。

第3步  检查产品子装配部件之间的相互关系。

- 在Assembly Navigator上选择原模型产品mouse_case_upper，如图1-9所示。

图1-9  选择原模型产品

- 在Dependencies面板中单击Expand Next Level按钮，显示出全部有依附性的部件，如图1-10所示。

图1-10  依附性面板

- 关闭Assembly Navigator。

第4步  选择带全菜单的高级角色。

- 在资源条上单击Roles栏。

- 在System Defaults栏中选择Advanced With Full Menus角色。

- 在Load Role对话框中单击OK按钮。

第5步  保存并关闭所有零件。

【摘要】

本章介绍了：

- 项目名、单位和材料等选项的初始化设置。

- 材料库电子表格。

- Mold Wizard装配结构和关键部件的链接层次。